ATT; SR. REZENDE,

# REF.: PROPOSTA COMERCIAL PARA RESERVATÓRIO METÁLICO

Temos a satisfação de submeter a vossa apreciação, nossas ofertas de preços para os reservatórios abaixo especificados:

Reservatório Tipo Taça Coluna Seca  (NICHO)

| Capacidade (Litros) | Diâmetro da coluna | Altura da coluna | Diâmetro Da taça | Altura da taça | Altura do cone | Altura total | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.000 | 0,64 | 4,80 | 1,60 | 2,40 | 0,30 | 7,50 | R$ 5.680,00 |

  - Normas de referência

Para a elaboração do projeto e procedimentos de execução e montagem foram utilizadas as seguintes normas:

Da ABNT:

NBR 6123 – “Forças devidas aos ventos em edificações”.

NBR 7821/83 – “Tanques soldados para armazenamento de petróleo e derivados’”.

NBR 6123/88 – “Forças devidas ao vento em edificações”.

Da ASME:

ASME sec. VIII – div. 1 – “Vaso de pressão”.

ASME sec. IX – “Soldagem”.

DA AWWA:

AWWA – D – 100/96 – “Tanques metálicos soldados para estocagem de água”.

AWWA – D – 102/03 – “Pintura em tanques metálicos para estocagem de água”.

Da Petrobrás:

N 13/90 – “Procedimento para aplicação de tinta”.

Da COPASA:

T-189/0-E

T-190/0 - Copasa

  - Ensaios e testes

Quando necessário, serão executados os ensaios visual e dimensional de solda, bem como ensaios de líquido penetrante nas soldas e teste de medição de espessura do revestimento, os ensaios de ultra-som nas soldas e ensaio holiday detector para medição da espessura do revestimento, porém o custo destes serão inclusos no produto.

  - Materiais

Todo aço empregado na construção do reservatório possui certificado de alta resistência química, sendo esses do tipo COS-AR-COR 400, ou USI-SAC 300, com certificado de usina das chapas.

  - Soldas

Soldagem por processo MIG (metal inerte a gás) utilizando arames cobreados com espessura de 0,90 mm com camada protetora de gás composta por 75% de CO2 e 25% de argônio, segundo norma AWS A5.18. Poderá ser utilizado também processo elétrico de soldagem utilizando eletrodos E 60/10 na raiz da solda e E 70/10 no reforço, segundo norma AWS A5.5.

Toda solda será executada interna e externamente no reservatório.

1.6-   Revestimento externo

Tintas de alta proteção contra corrosão, sistema de pintura com 230 micrômetros de espessura, conforme abaixo:

Fundo 01: uma demão de 30 micrômetros de espessura  seca de tinta Epóxi Shop Primer, na cor vermelha

Fundo 02: uma demão de 125 micrômetros de espessura seca de tinta Primer Epóxi Poliamida de alta espessura, na cor  cinza.

Acabamento: uma demão de 75 micrômetros de espessura seca de Poliuretano Alifático, cor a definir, pela compradora.

  - Revestimento interno

Revestimento interno aprovado por laboratório oficial para utilização em reservatórios para água potável e de acordo c as exigências da portaria em vigor da ANVS – Agência Nacional da Vigilância Sanitária, para consumo humano, tinta de alta proteção a corrosão e atóxica com 405 micrômetros de espessura.

Fundo 01: uma demão de 30 micrômetros de espessura seca de tinta atóxica de Epóxi Shop Primer na cor vermelha.

Fundo 02: 02 demãos totalizando 250 micrômetros de espessura seca de tinta atóxica Epóxi Poliamida de Alta espessura, na cor cinza.

Acabamento: 01 demão de 125 micrômetros de espessura seca de tinta Epóxi Poliamida de alta espessura, cor a definir pelo comprador.

  - Acessórios

- Escotilha de visita no teto e costado.

- Escada: interna e externa

BOCAIS: Conforme projeto

GARANTIA:

Garantia: Revestimento 05 anos / estrutural 05 anos

- Condições Comerciais:

LOCAL DE ENTREGA: GOIÂNIA – GO

| Condições de pagamento: | ENT./ 30/ 60/90 DIAS |
| --- | --- |
| Prazo de execução: | 30 DIAS |
| Validade da proposta: | 10 DIAS |

2.1- Por conta do cliente

Execução da fundação, instalação hidráulica do reservatório e acesso rodoviário ao local da obra até próximo a base de instalação da caixa.

2.2- Por conta do fornecedor

Projeto sugestivo para fundação da base de sustentação do reservatório, transporte do reservatório e içamento.

Atenciosamente,

Wilson Dias Junior

(62) 8111-3118 (62) 3292-2982