SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE VIATURA TIPO AUTOBOMBA TANQUE E SALVAMENTO – ABTS

- OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de viatura tipo AutoBomba Tanque e Salvamento – ABTS 4x2 equipada com tanque de água com capacidade para 4.000 litros de água, tanque de LGE de 100 litros, bomba de incêndio de 750 GPM, torres de iluminação e demais materiais acessórios.

- REQUISITOS GERAIS

O projeto e a construção do carroçado deverão estar de acordo com a norma NBR 14.096 ou as referências das normas EN-1028 e EN-1846 para as vazões da bomba de incêndio classe “A”, devendo ainda ser próprios para o serviço de bombeiros, com a robustez bastante para se adequar:

  - Às condições do clima do Estado de Goiás, traduzidas por grandes variações térmicas com temperaturas máximas acima de trinta graus e umidade relativa do ar, em alguns períodos, inferior a treze por cento;

  - Às condições das estradas asfaltadas do Estado de Goiás, onde é comum a existência de quebra-molas e, em alguns locais, de buracos;

  - À legislação brasileira referente a combustíveis e emissão de poluentes em vigor no momento da entrega das viaturas;

- QUANTIDADE E DETALHAMENTO DO OBJETO

O presente Termo refere-se à aquisição de 10 veículos especiais destinados a salvamento e combate a incêndios, cujo detalhamento completo do objeto observará o Caderno de Especificações que integra o ENCARTE 01. As normas e testes de desempenho referidos nesse ENCARTE 01 poderão ser substituídas, no todo ou em parte, pelas correspondentes normas da National Fire Protection Association (NFPA 1901:2009 e demais NFPA correspondentes).

- DOCUMENTAÇÃO NA ENTREGA

Por ocasião da entrega da viatura deverá ser fornecida a seguinte documentação:

  - 01 (um) certificado de atendimento aos testes de bombeamento conforme os padrões da norma NFPA 1901:2009 ou da EN-1028:2002;

  - Certificado que comprove que os suportes dos EPR atendem uma força de desaceleração de 10G (segundo a norma EN-1846);

  - 01 (uma) via do Termo de Recebimento Técnico assinada pela empresa e o Gestor do Contrato.

- EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Junto à proposta comercial, a empresa licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos:

  - Memorial descritivo da viatura comprovando o atendimento integro das condições exigidas no Caderno de Especificações que integra o ENCARTE 01;

  - Catálogos, prospectos ou documentação em português comprovando que os eixos atendem ao exigido;

  - Certificado de atendimento aos testes de bombeamento conforme os padrões da NFPA 1901:2009 ou EN-1028:2002;

  - Cópia autenticada do “Certificado de Homologação ou de Registro” que autoriza a operação do Sistema de Comunicação, expedido pela ANATEL, ou caso o equipamento ofertado pela empresa licitante não possua o certificado de homologação ou de registro expedido pela ANATEL, essa deverá apresentar declaração que entregará cópia autenticada do certificado de homologação ou de registro, de acordo com o exigido pela ANATEL, quando da entrega dos equipamentos;

  - Declaração que conste que o Sistema de Comunicação ofertado atende as Normas do MINICOM com relação à emissão de frequências radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D e E” no que concerne, principalmente, à robustez do equipamento no trabalho policial e a sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade referentes ao Estado do Goiás;

  - Declaração de que o Sistema de Comunicação ofertado cumpre os requisitos de compatibilidade eletromagnética descritos na resolução ANATEL 442 de 21/07/2006;

  - Catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o atendimento das especificações das lanternas ATEX Zona 0 instaladas na cabine informando marca e modelo do equipamento;

  - Certificado de construção de bombas de água para combate a incêndios conforme norma NBR ISO 9001:2000;

  - Caso a empresa licitante seja uma filial (devidamente comprovado) de uma matriz com atividade de fabricação de viaturas de combate a incêndio, serão aceitos atestados de capacidade técnica emitido em nome da matriz;

  - Certificado ou relatório de “performance” da bomba conforme norma NFPA 1901:2009 ou EN-1028:2002 que comprove que a bomba ofertada atende o rendimento previsto;

  - Se o licitante não for o próprio fabricante da bomba de incêndio, deverá apresentar anexa à proposta técnica, uma declaração do respectivo fabricante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da sua apresentação, escrita em português com firma reconhecida em cartório, ou declaração do fabricante ou representante no Brasil, e caso a mesma seja em língua estrangeira deverá ser apresentada a respectiva tradução, que habilite a empresa licitante a instalar a bomba no chassi previsto, comprometendo-se solidariamente com o instalador a prestar os serviços em garantia e a manter estoque no Brasil de peças de reposição da bomba de incêndio;

  - Caso a empresa licitante seja uma filial (devidamente comprovado) de uma matriz com atividade de fabricação de viaturas de combate a incêndio, serão aceitos atestados de capacidade técnica emitido em nome da matriz;

  - Prospecto do projeto do encarroçamento da viatura com os seguintes detalhamentos:

    - Prospecto da bomba de incêndio ofertada, onde possa constatar as especificações técnicas, com vista em corte da bomba e com a curva de rendimento da bomba;

    - Compartimentos das gavetas;

    - Detalhamento da transmissão da bomba contra incêndios;

    - Escorva elétrico pneumática;

    - Esquema hidráulico;

    - Tanque de água especificando formato, fixação e vistas em planta dos quebra-ondas;

    - Memorial de cálculo de distribuição de cargas encontradas nos eixos e relação peso-potência do conjunto em ordem de marcha;

    - Outras julgadas necessárias à análise do produto poderão ser requeridas pelo Gestor do Contrato, durante o processo construtivo.

  - Original ou copia autenticada do certificado que comprove o atendimento das exigências referentes à vazão do fluxo de ar segundo o teste da norma AMCA 240-06 do ventilador de pressão positiva.

  - Original ou copia autenticada do certificado que comprove que a lanterna LED possui classificação I II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP67 / II 1D Ex ia IIIC T85°C Da conforme a norma ATEX.

- FORMA DE FORNECIMENTO

O objeto deverá ser fornecido, novo, sem uso, com modelo e data de fabricação superior à data de assinatura do contrato, devidamente emplacado e licenciado no Estado de Goiás, em conformidade com a demanda apresentada pela Corporação.

A entrega deverá ser feita pelo próprio fabricante ou por seus representantes devidamente autorizados.

Apenas para o primeiro lote de viaturas, efetivamente adquiridas pelo Corpo de Bombeiros, deverá existir o aprontamento de uma viatura a título de protótipo, cuja aprovação, por parte do Gestor do Contrato, será condição para a fase final de fabricação das demais viaturas do referido lote e para todas as fases de fabricação das viaturas dos demais lotes. A aprovação deste protótipo dar-se-á nas instalações do fabricante podendo, tal protótipo, ser considerado uma unidade a ser entregue no primeiro lote.

- VALOR DO PEDIDO

| ITEM | OBJETO | Unid. | QTD. TOTAL | Valor Médio Unitário | Valor Médio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Caminhão tipo Auto Bomba Tanque e Salvamento - ABTS. | Unid. | 10 | R$ 956.193,70 | R$ 9.561.937,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | R$ 9.561.937,00 |

- PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

8.1. O prazo de entrega das viaturas será de no máximo 240 dias, contados a partir da outorga do contrato pelo Procurador do Estado Chefe da Advocacia Setorial e eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

8.2. A conclusão do protótipo deverá ser feita até 60 dias (corridos) antes do prazo estabelecido para a entrega do primeiro lote.

8.3. A entrega da/s viatura/s deverá se feita no Comando de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

- GARANTIA

  - A licitante deverá apresentar documentação original informando, no mínimo, das garantias abaixo descritas relativas à garantia geral incluindo a manutenção prevista em manual com reposição de peças, garantia específicas e os prazos contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto, pelo qual obriga-se independentemente de ser ou não o fabricante do produto a efetuar a qualquer tempo substituições ou reparações nos veículos, objetos desta licitação, bem como nas suas adaptações e equipamentos em virtude de quaisquer defeitos de fabricação (manufatura, construção, montagem) ou de concepção (projeto, design), e chassi a ser utilizado na montagem do veículo, pelos prazos abaixo estipulados, contados a partir do recebimento definitivo do objeto pela Administração, na seguinte conformidade:

    - Garantia Geral: Para o veículo, como conjunto completo, deve ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, sem limite de quilometragem, incluindo todas as revisões obrigatórias exigidas para o veículo e previstas no manual do veículo, equipamentos eletro-eletrônicos e demais acessórios instalados.

      - A garantia deve contemplar o fornecimento de peças com objetivo de substituir peças com desgaste natural e materiais de consumo como filtros, óleos, cabos, relés, sensores, lâmpadas, fios, aditivos, lubrificantes e todos os componentes que precisem ser trocados no período descrito.

    - Garantia Específica: Além da garantia geral, deverão constar na documentação as seguintes garantias mínimas específicas:

      - 05 (cinco) anos contra a corrosão e defeitos de fabricação do compartimento da bomba, dos compartimentos para materiais, da compartimentação traseira e do tanque de agua e LGE;

      - 02 (anos) anos para a pintura do encarroçamento e do equipamento;

      - 02 (anos) anos para os comandos eletrônicos;

      - 05 (anos) anos para a transmissão automática;

      - 02 (anos) anos para a bomba de incêndio;

      - 02 (anos) anos para as válvulas de combate a incêndio;

    - O fabricante deve apresentar certificado de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, projeto e montagem.

    - Deve constar do certificado que o veiculo se destina ao uso em serviços operacionais do Corpo de Bombeiros, e que este foi projetado para suportar as condições assim impostas.

    - Durante o período de garantia do objeto, este deverá estar abrigado contra vícios, ou seja, mantendo o perfeito e integral funcionamento, sendo substituído, integralmente, se for o caso.

    - Para fins de garantia consideram-se adaptações todas as modificações realizadas pela CONTRATADA, consistente na realização de serviços e/ou instalação de equipamentos e acessórios no veículo original da linha de montagem, conforme previsto na Especificação Técnica, com o objetivo de transformar o veículo original em viatura de bombeiro do Corpo de Bombeiro.

    - A garantia ofertada pela CONTRATADA para todos os equipamentos e itens dos veículos deverá, obrigatoriamente, ser prestada pelo fabricante, pela CONTRATADA ou por rede de assistência técnica credenciada;

    - Durante o período geral de garantia, deverá ser realizada a assistência técnica devida aos veículos e respectivas adaptações deverá ser prestada em rede própria ou credenciada, composta por oficinas especializadas, credenciadas pela CONTRATADA para tal finalidade.

    - A CONTRATADA deverá manter rede de assistência técnica, no estado de Goiás ou Distrito Federal, com capacidade para realizar durante o período de garantia, a manutenção dos veículos e adaptações. Caso contrário, deverá enviar equipe volante até a sede do Grupamento de Bombeiros detentora do veículo, onde o serviço será executado, ou conduzir o veículo até a localidade onde o serviço será prestado, sendo que a responsabilidade e as despesas de embalagem, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, além do transporte, que nesse caso deverá ser realizado em veículo apropriado (veículo cegonha, plataforma, carreta ou guincho plataforma), correrão única e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

    - Durante o período de garantia, as substituições de peças, reparos e outras correções no veículo e respectivas adaptações, bem como as revisões obrigatórias previstas em manuais e necessárias para a manutenção da garantia, determinadas pelo fabricante em razão da quilometragem ou tempo de uso, terão suas despesas (peças e mão de obra) suportadas exclusivamente pela CONTRATADA.

    - Durante o período de garantia, a CONTRATADA estará obrigada a sanar os problemas surgidos no veículo e respectivas adaptações, e restituir o veículo à unidade detentora, em condições de utilização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a detecção do problema pelo profissional especialista. Será exigida a presença de um profissional especialista e conhecedor do veículo e implemento em no máximo 72 horas para levantamento do possível problema, contados a partir da comunicação do defeito à empresa indicada para a prestação do serviço.

    - Caso não seja possível a solução dos problemas verificados nas adaptações, a CONTRATADA deverá substituir o item defeituoso por outro em perfeitas condições, e restituir o veículo ao respectivo Grupamento de Bombeiros detentor do veículo, dentro do prazo estipulado de 30 (trinta) dias, a fim de que não haja prejuízo no desenvolvimento das atividades de bombeiro.

    - O não cumprimento do prazo estipulado no subitem anterior, implicará em acréscimo ao prazo de garantia dos veículos, pelo mesmo período que exceder ao prazo de 30 (trinta) dias estipulados, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.

  - A toda e qualquer constatação pela CONTRATADA, da necessidade de correção técnica de componentes inadequados instalados de fábrica, que necessite de ajuste ou substituição, denominada “recall”, deverá a CONTRATADA emitir notificação contendo indicação das medidas necessárias para a regularização imediata do problema ao Departamento de Recebimento, Averiguação e Distribuição - DERC, situado Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO, CEP 74.425.535 - fone (062) 3201- 6389, a qual se responsabilizará pela emissão de circular aos Grupamentos de Bombeiros destinatários dos veículos adquiridos.

  - A CONTRATADA estará obrigada a cientificar a sua rede prestadora de assistência técnica, de maneira inequívoca, sobre todas as adaptações processadas nos veículos objeto da presente aquisição, bem como das condições gerais de garantia conferidas aos mesmos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicação do extrato do Contrato em diário oficial do Estado.

- PLANTAS E MANUAIS DE UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Deverá ser fornecido para cada viatura 02 (dois) manuais (operação e manutenção) em formato de mídia eletrônica e no idioma português do Brasil contendo, no mínimo:

  - Divisões numeradas e completas com descrições de cada parte;

  - Sumário de conteúdos;

  - Solução de problemas;

  - Bomba de incêndio;

  - Eixo dianteiro/Suspensão;

  - Freios;

  - Motor;

  - Pneus;

  - Rodas;

  - Cabine;

  - Eletricidade e sinalizadores;

  - Sistemas de Ar;

  - Diagrama da fiação (esquema elétrico), sendo 01 (um) para cada viatura;

  - Sistema proporcionador de espuma;

  - Tubulações;

  - Painel de Comando Operacional e Instrumentos (PCOI).

A empresa proponente/implementadora deverá submeter ao Gestor do Contrato (preposto da Administração) para aprovação no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato do projeto executivo detalhando:

- Vistas gerais da viatura;

- Projeto do quadro auxiliar onde se apoia o tanque;

- Projeto do tanque e seus quebra-ondas;

- Layout do esquema hidráulico;

- Layout do esquema elétrico;

- Cálculo da distribuição do peso;

- Cálculo da relação peso-potência;

- Projeto das estruturas da casa de bomba;

- Projeto das estruturas de compartimentação;

- Vistas da bomba de incêndio e seu correspondente sistema de transmissão;

- Projeto do sistema de escorva;

- Projeto das válvulas do sistema hidráulico da viatura e seus respectivos itens construtivos;

- Projeto do Painel de Comando Operacional e Instrumentos (PCOI);

- Projeto do sistema de fixação do tanque de água ao quadro auxiliar;

- DO TREINAMENTO

A contratada deverá providenciar, às suas expensas, a capacitação de militares do Corpo de Bombeiros de Goiás nas seguintes condições:

- 16 (dezesseis) horas aos operadores, considerando de segunda à sexta-feira nos horários administrativos para um efetivo de no máximo 20 militares. Neste treinamento se providenciarão o treinamento de manutenção e operação. O programa das instruções será sugerido pela contratada e aprovado pelo Gestor do Contrato em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Goiás.

- EMPRESAS CREDENCIADAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO

A licitante vencedora deverá apresentar, por ocasião da assinatura do contrato, documento(s) expedido(s) pelo(s) fabricante(s) do chassi, motor, bomba de incêndio, gerador, sistema proporcionador de espuma, câmbio, portas persianas e equipamento de sinalização, informando a(s) empresa(s) homologada(s) no Brasil para realizar a manutenção e assistência técnica desses itens.

- FISCALIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA

13.1. Deverá estar previsto 02 (duas) visitas técnicas à montadora, a primeira na fase de conclusão dos projetos de execução e a segunda na última fase de montagem dos veículos, para conferência da conformidade com os projetos e realização de pequenas correções e adaptações, se for o caso. Os testes de desempenho e funcionamento da viatura serão realizados na sede do fornecedor, em instalações por ele indicadas.

13.1.1. Testes de desempenho

13.1.1.1. Durante o teste de rodagem o veículo não poderá apresentar vibrações ou barulhos anormais no chassi, bem como nenhum tipo de sobre aquecimento dos componentes.

13.1.1.2. O veículo deverá obedecer aos seguintes critérios de desempenho:

- Deve atingir uma velocidade de 55km/h partindo do ponto de estacionamento em até 25 segundos, em piso de concreto seco, sem atingir o regime de rotações do motor (RPM) máximo especificado pelo fabricante do motor.

- O sistema de freio de serviço deve ser capaz de, em um piso de concreto nivelado e seco, parar o veículo em uma distância de 10,5 metros estando o veículo a uma velocidade de 32 km/h (20 MPH).

- A viatura deve atingir e manter uma velocidade de 80 km/h no mínimo sobre pista em nível.

13.1.1.3. Caso o veículo não consiga atender aos requisitos acima descritos no ato do teste de entrega, será marcada uma nova data para a realização do teste (no máximo com 30 dias de intervalo), a exclusivo critério do contratante. Este segundo teste será final e conclusivo e no caso de novamente o veículo não atender estes requisitos, será rejeitado definitivamente. O fato do contratado em recusar-se a promover qualquer mudança no veículo que conste do edital ou da especificação técnica também será motivo de rejeição do veículo

13.1.1.2. As visitas técnicas serão custeadas pela contratada, estando incluso as passagens aéreas de ida e volta, traslado, hospedagem e alimentação de 02(dois) militares do CBMGO.

13.1.2.  O adjudicado deve proporcionar à equipe de fiscalização designada pelo contratante, condições para o acompanhamento das etapas de fabricação/montagem dos diversos componentes da viatura e verificação dos equipamentos acessórios.

13.1.3.  A visita técnica consistirá de inspeção visual do objeto, verificando a compatibilidade do objeto com as especificações técnicas presente em edital, evitando que no momento do recebimento dos objetos pela Contratante em Goiânia – Goiás, sejam constatadas falhas na especificação e que os mesmos tenham que retornar a fábrica, causando prejuízos para ambos, Contratada e Contratante.

13.1.4. A visita técnica não excluirá a responsabilidade da contratada de vícios ocultos, defeitos ou falhas de fabricação e encarroçamento (superestrutura) do objeto.

- DO RECEBIMENTO DA VIATURA

14.1. A entrega do objeto encerrar-se-á no prazo máximo de 240 (Duzentos e quarenta) dias contados a partir da outorga do contrato pelo Procurador do Estado Chefe da Advocacia Setorial e eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, e se dará na sede do Comando de Apoio Logístico na Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade Jardim – Goiânia/GO..

14.2. Os veículos deverão ser transportados em veículo apropriado, não sendo permitido a circulação por vias públicas até a entrega. O objeto do contrato deverá ser transportado de acordo com a legislação pertinente, de forma a permitir completa segurança durante o deslocamento.

14.3. A vistoria prévia realizada pelo Gestor do Contrato conforme item 13, não se constituirá em recebimento provisório ou definitivo, os quais ocorrerão no local de entrega da seguinte forma:

14.3.1. Recebimento provisório: o objeto será recebido provisoriamente mediante recibo, no prazo de 02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade do material entregue, de acordo com a especificação constante deste Termo de Referência.

14.3.2. Recebimento definitivo: o objeto será recebido definitivamente no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data do recebimento provisório, após verificação da qualidade (adequação às especificações técnicas, constantes deste anexo), da quantidade e da garantia do material, e após o aceite, a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.

14.3. O recebimento provisório ou definitivo não exime a Contratada da responsabilidade civil pela solidez, segurança, funcionamento e garantia do objeto fornecido.

14.4. Caso o objeto apresente defeito de fabricação, ou quaisquer defeito que impossibilite seu uso, o mesmo deverá ser substituído, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data da comunicação feita pelo Gestor do Contrato.

14.5. Frete incluso no valor dos veículos, devendo a empresa contratada entregar os veículos no endereço fornecido pela Contratante.

14.6. Os prazos definidos acima poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.

- DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).

15.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no edital.

15.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 10 de janeiro de 2014.

Goiânia, 25 de abril de 2017.

Frederico Magalhães Guerra - 1º Ten  QOCBM

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos

ENCARTE 1 – Caderno de Especificações

- DIMENSÕES E ÂNGULOS DE ENTRADA E SAÍDA

  - Para se adequar as condições das estradas do Estado de Goiás, a viatura deverá ter as seguintes dimensões:

    - Altura total em posição de deslocamento (máxima): 3.300 mm.

    - Comprimento total (máximo): 7.500 mm.

    - Ângulo de entrada (adiante do veículo): mínimo 15 graus.

    - Ângulo de saída (atrás do veículo): mínimo 15 graus.

    - Ângulo de tombamento: de acordo com a norma EN-1846.

- CHASSI

  - Estrutura do chassi:

    - Deverá suportar ao menos um peso bruto total (PBT) técnico de 19.000 kg.

    - O veiculo carregado com todos os agentes extintores, materiais e tripulação não deverá ultrapassar em nenhum caso o 90% do peso bruto total técnico.

    - Deverá ter tração de rodas (tipo de tração) 4x2.

  - Eixos e suspensões:

    - A capacidade técnica do eixo dianteiro deverá ser de no mínimo 7.500 kg.

    - A capacidade técnica do eixo traseiro deverá ser de no mínimo 11.500 kg.

    - Deverá possuir suspensão dianteira por molas parabólicas com 3 feixes.

    - Deverá possuir suspensão traseira por molas parabólicas com 3 feixes.

    - Deverá possuir barra estabilizadora nos eixos traseiro e dianteiro.

    - O eixo traseiro deverá ter um bloqueio de diferencial que será acionado manualmente pelo motorista.

  - Sistema de freio:

    - Deverá ter uns freios de serviço tipo EBS (Electronic Brake System) que inclui o sistema de frenagem antitravamento, do tipo ABS, e controle de tração.

    - Freios a disco nas 04 rodas.

  - Motor com as seguintes características:

    - Potência mínima de 310 Hp.

    - Torque mínimo de 1550 Nm.

    - Freio motor com capacidade máxima de frenagem de 184 kW.

    - Filtro do ar de admissão do motor em material retardador de chama.

    - Nível de emissões máximo EURO 5 (Proconve-7) ou equivalente.

    - Deverá ter 09 litros de tamanho.

    - Deverá possuir 05 cilindros.

  - Transmissão:

    - Totalmente automática com conversor de torque.

    - Deverá oferecer opção de montagem de 01 ou 02 tomadas de força (PTO) para acionamento da bomba contra incêndios e outros possíveis equipamentos.

  - Tanque do combustível:

    - Deverá possuir capacidade mínima de 200 litros, em aço ou alumínio e localizado no lado direito ou esquerdo.

  - Sistema elétrico com as seguintes características:

    - 02 (duas) baterias de 180 Ah.

    - Alternador deverá ser de 150 A.

    - Interruptor mestre da bateria instalado no painel de instrumentos.

    - Interface CAN e compatível com o padrão de comunicação internacional SAE J1939.

- SOBRECHASSI

  - Deverá ser instalado um sobre-chassi (quadro auxiliar) sobre as longarinas do chassi que permita a perfeita adequação do equipamento ao chassi, evitando que se transfiram esforços gerados pelo chassi ao equipamento de maneira incorreta e, ou vice-versa.

  - Este quadro deve ser de aço carbono com limite de resistência à tração mínima de 460 Mpa, e seguir o padrão de classificação ML 420 conforme NBR 14965:2003 ou padrão de classificação NBR 6656. As longarinas e travessas do quadro auxiliar devem ser unidas entre si por processo de solda elétrica com proteção de gás inerte. O eletrodo utilizado no processo deve atender a norma AWS 70S-6.

  - O quadro deve ser fixado ao chassi através de fixações rígidas e flexíveis conforme as recomendações do fabricante do chassi.  Nos pontos onde é necessária uma fixação rígida devem ser utilizadas talas parafusadas. Nos pontos onde a fixação não deve ser rígida devem ser utilizados grampos do tipo “U” ou consoles com parafusos e molas. Entre os grampos “U” e a longarina do chassi devem ser utilizados calços de alumínio fundido para evitar que o aperto do grampo “U” deforme a aba da longarina. Os parafusos utilizados devem ser de classe 8.8, ou superior, com tratamento de zincagem branca, padrão DIN 6921.

  - Após soldado, o quadro deve ser submetido ao jateamento com granalha de aço, até atingir o padrão de grau Sa 2 ½ da norma ISO 8501-1. Em seguida, deve ser pintado com uma demão de tinta fundo tipo primer à base de zinco, com película de espessura mínima de 30 µm. Depois deve receber pintura de acabamento com tinta a base de poliuretano, em duas demãos, resultando numa espessura final seca de no mínimo 80 μm, de cor preta.

- PÁRA-LAMAS

  - Deverão existir para-lamas atrás das rodas dianteiras e traseiras.

- CALÇOS DE RODAS

  - A viatura deverá possuir dois calços de rodas, em alumínio, montados em locais acessíveis. Tais calços deverão ter a função de manter a viatura totalmente parada em solo liso, com inclinação de até 20%, com a transmissão em neutro e sem acionamento do freio de estacionamento.

- DA CABINE

  - As dimensões internas da cabine, das portas e dos acessos a cabine deverão propiciar boas condições de ergonomia.  As aberturas das portas traseiras deverão permitir a saída do militar equipado com Equipamento de Proteção Respiratório Autônomo. A cabine deverá ser dupla com capacidade mínima de 05 (cinco) ocupantes: 02 (dois) na frente e 03 (três) na parte traseira.

  - O assento do chefe da guarnição e os 03 (três) assentos da parte traseira deverão possuir suportes para EPR com sistema de travamento (segurança). Os sistemas de desbloqueio dos EPR serão automáticos mediante alavanca (ou sistema similar). Os suportes deverão possuir certificação internacional que comprove que os equipamentos EPR suportam uma força de desaceleração de 10 G (segundo a norma EN-1846). O certificado deverá ser apresentado na entrega do veículo.

  - O assento do motorista deverá possuir regulagem com sistema pneumático.

  - Deverá possuir regulagem do volante com ajuste de profundidade e inclinação, original de fábrica.

  - Os cintos de segurança deverão ser de três pontos.

  - Os espelhos retrovisores deverão possuir controle elétrico.

  - O espelho retrovisor deverá ser de meio-fio do lado direito.

  - O ar acondicionado deverá ser original de fábrica.

  - O porta-objetos (porta-luvas) dianteiro deverá estar em frente do assento do chefe de guarnição.

- SISTEMA DE CÂMERAS

  - Deverá haver um sistema de câmeras, com monitor instalado no painel de instrumentos do condutor que possibilite visão traseira e outros “pontos mortos”.

  - O sistema de visão traseira deverá ser ativado automaticamente quando acionada a marcha à ré.

- OS ASSENTOS

  - Os assentos traseiros deverão possuir cintos de segurança de 03 (três) pontos.

  - Os assentos traseiros deverão possuir encostos de cabeça.

  - Os assentos traseiros deverão ser projetadas para ser utilizadas com o EPR (equipamento de proteção respiratória) já sujeito ao bombeiro, sendo o cilindro acoplado ao encosto para rápida saída. Os suportes deverão possuir certificação internacional que comprove que os equipamentos EPR suportam uma força de desaceleração de 10G (segundo a norma EN-1846). O certificado deverá ser apresentado na entrega do veículo.

- OS FIXADORES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

  - Todos os locais para os EPR na cabine deverão ser acomodados com travamento segundo os diferentes tamanhos de equipamentos, isto é, cilindros de 06 a 09 litros e deverão estar de acordo com a norma EN 1846.

- ACONDICIONAMENTO DE CAPACETE DE INCÊNDIO

  - Deverá haver um local de acondicionamento de 05 (cinco) capacetes de incêndio, no interior da cabine, que será definido no projeto inicial.

- LUZES DA CABINE

  - Deverá existir iluminação individual para as posições dianteiras e iluminação geral para os ocupantes na parte traseira.

  - O chefe de guarnição devera dispor de iluminação especial do tipo “luz de mapa” com braço articulado.

  - Sobre as quatro portas deverão existir luzes de degrau, com acionamento automático no momento de abertura das portas.

- DO SISTEMA DE BATERIA

  - Deverá ser instalado um botão tipo chave geral com a função (liga/desliga) para acionamento do circuito de baterias de lado de fora da cabine.

- DO CARREGADOR DA BATERIA

  - Deverá ser fornecido um carregador de baterias, com sistema de carregamento automático, quando ligado na rede elétrica e cujo plugue seja ejetado automaticamente no momento da partida da viatura. Este dispositivo deverá possuir um cabo de 15 metros para conexão, padrão brasileiro, na rede elétrica de 220VAC. Este sistema deverá estar em conformidade com a Norma 2006/95/EG.

  - Caso existir descarga das baterias que impedia a partida do motor, devera existir um plugo para conexão de uma bateria adicional sem a necessidade de conectar diretamente sob os polos para evitar erros acidentais que danifiquem as baterias instaladas na viatura.

- DO TANQUE DE ÁGUA

  - O tanque de água deverá ter capacidade de ao menos 4.000 litros (admitida a variação de ±3%), em formato retangular, e poderá ser construído em material copolímero com módulo de elasticidade superior a 1.100 MPa (admitida a variação de ±5%) conforme ISO 527, espessura mínima de 12 mm ou construído em chapas de aço inoxidável do tipo AISI 316 ou AISI 304, dobradas a frio com cantos arredondados e espessura mínima de 04 mm.

    - Se o tanque for fabricado em aço inoxidável, as uniões deverão ser do tipo soldados eletricamente (MIG) com arame para a solda em conformidade com as normas 5.18-79 ER 70 S-6 e DIN 8559. Também deverá ser realizada a limpeza e a passivação das áreas soldadas.

  - Deverá estar localizado entre os compartimentos dianteiros e o compartimento da bomba, sobre o eixo traseiro e com as laterais aparentes.

  - O tanque deverá ser compartimentado por meio de quebra-ondas transversais e longitudinais, com espessura adequada ao formato do tanque, soldados com o mesmo processo utilizado na fabricação do tanque e construídos segundo a norma ABNT NBR 14096 ou EN-1846.

  - Deverá ser feita uma caixa anti-vórtice no mesmo material que o tanque, no fundo do tanque, provida de dreno para esvaziamento do tanque por meio de junta rosqueável, válvula de 2½” em aço inoxidável para limpeza e drenagem do tanque.

  - Caso o tanque não seja integrado na superestrutura, deverá ser montado com coxins de borracha ou sistema declaradamente superior, para evitar esforços laterais de torção do chassi.

  - O bocal de enchimento principal do tanque deverá ser retangular ou circular, com dimensão suficiente que permita abastecer o tanque por gravidade com uma mangueira ou mangote (de até 06 polegadas de diâmetro) e possuir uma tela articulada de aço inoxidável do tipo AISI 316.

  - Deverá possuir também 02 (duas) tomadas com junta STORZ de 2½” (63,5 mm) de diâmetro para abastecimento por hidrante, sendo uma no ponto superior e outra na altura do para-choque traseiro com válvula 2½” em aço inox, ambas entrando pela parte superior do tanque, de modo que ambas permitam abastecimento simultâneo. As tomadas deverão estar dotadas de válvula de retenção, tampas, filtros e correntes de fixação das tampas. Este sistema deverá possuir um sistema de drenagem e alívio de pressão.

  - Deverá ser instalada no tanque, na parte superior, uma tampa do mesmo material que o tanque que possibilite o acesso em todas as compartimentações do tanque e conte com vedação hermética do tipo removível para inspeção, limpeza e manutenção. A tampa deverá possuir diâmetro mínimo de 450 mm e grade interna em aço inox. Os quebra-ondas terão tampas desmontáveis do mesmo material que os quebra-ondas para permitir o aceso para inspeção e manutenção do a todos os compartimentos do tanque.

  - Deverá possuir ladrão de água do tanque, em polipropileno ou aço inoxidável, a ser instalado no meio da torre de enchimento. Este dispositivo deverá drenar o excesso de água para baixo do quadro principal do chassi, evitando que a água se acumule em cima do quadro principal. A água deverá ser canalizada para trás das rodas traseiras. O ladrão devera permitir a entrada e saída de ar no interior do tanque.

  - O tanque deverá ser projetado com sistema que evite danos causados pelo enchimento por fonte externa a alta pressão e volume.

  - O indicador do nível de água do tanque deverá ser elétrico e indicar a porcentagem de água existente em tempo real. Deverá possuir LEDs de alto brilho, amplo ângulo de visão mesmo sob luz do sol. O indicador deverá ter um alarme visual para baixo nível (aprox. ¼ do volume).

  - Deverá ser instalado um sinal acústico (alarme) com acionamento automático quando o nível de água estiver por embaixo do 25%. Esse dispositivo poderá ser desligado manualmente.

  - O tanque deverá possuir aplicação de pintura externa com procedimentos de lixamento, aplicação de primer sintético-óxido e aplicação de esmalte sintético de acabamento, na cor vermelha padrão Corpo de Bombeiros de Goiás.

  - O tanque deverá possuir uma tomada para a instalação do sensor do indicador de nível elétrico e outra para o nível de água da mangueira.

- DO TANQUE DE LGE

  - O tanque de LGE deverá ter capacidade de 100 litros (admitida variação de ±3%), em formato paralelepípedo ou cúbico que, incorporado ao tanque de água, constitui-se de um compartimento isolado dentro deste.

  - Deverá ser construído em material copolímero, com módulo de elasticidade superior a 1.100 MPa (admitida a variação de ±5%) conforme ISO 527, ou construído em chapas de aço inoxidável do tipo AISI 316, dobradas a frio com cantos arredondados e espessura mínima de 04 mm.

    - Se o tanque for fabricado em aço inoxidável, as uniões deverão ser do tipo soldados eletricamente (MIG) com arame para solda em conformidade com as Normas 5.18-79 ER 70 S-6 e DIN 8559. Também deverá ser realizada a limpeza e a passivação das áreas soldadas.

  - O indicador do nível de LGE do tanque deverá ser elétrico e indicar a porcentagem de LGE existente em tempo real. Deverá possuir LEDs de alto brilho, amplo ângulo de visão mesmo sob luz do sol.

  - Deverá ser instalada no tanque, na parte superior, uma tampa do mesmo material que o tanque sobre juntas de borracha do tipo removível garantindo vedação hermética e que permita o acesso para manutenção do interior do tanque.

  - Deverá possuir 01 (um) bocal STORZ de 2½” de diâmetro, para abastecimento por gravidade, localizado na parte superior.

  - Deverá ser circundado por uma bacia coletora de eventuais derramamentos durante o abastecimento.

  - Deverá possuir 01 (uma) tomada para alimentação do proporcionador de espuma e 01 (uma) tomada para dreno do tanque com válvula de esfera de 1” de diâmetro.

  - O tanque deverá receber a mesma pintura, tratamento interno e externo aplicado ao tanque de água.

- DOS ESTRIBOS DOBRÁVEIS

  - Deverão ser instalados 04 (quatro) estribos dobráveis nos laterais da carroceria com profundidade igual ou superior a 300 mm para facilitar o acesso dos bombeiros às partes altas do encarroçamento.

  - A superfície dos estribos dobráveis deverá ser preparada com alumínio antiderrapante conforme a Norma DIN 51130 Classe R ou ser revestida com alumínio xadrez antiderrapante de espessura mínima de 3,7 mm (incluso o ressalto) em liga ABNT 3105 H114.

  - Enquanto os estribos estiverem abertos, existirá uma advertência luminosa na cabine para evitar que a viatura circule com eles abertos.

  - O sistema de abertura dos estribos deverá ter amortecedores pneumáticos e capacidade para suportar cargas de no mínimo 200 kg.

- DA COMPARTIMENTAÇÃO

  - Poderá ser construída em alumínio estrutural 3.3535 (5754) ou 6063 com espessura da parede de no mínimo 03 mm ou de resistência declaradamente superior ou construída em material copolímero com módulo de elasticidade superior a 1.100 MPa.

    - Se as superestruturas são construídas em alumínio, as uniões deverão ser do tipo soldados eletricamente (MIG) com arame para solda em conformidade com as Normas 5.18-79 ER 70 S-6 e DIN 8559 e o revestimento com chapas de alumínio ASTM 1200, ou com resistência declaradamente superior, com uma espessura mínima de 02 mm e fixadas aos perfis por sistema de colagem, não se admitindo a utilização de rebites no sistema de chapeado.

  - Os compartimentos deverão possuir iluminação interna por barras LED situadas na parte posterior do perfil da persiana com pontos de iluminação suficientes para toda a área interior do compartimento. As barras LED deverão ter no mínimo 20 (vinte) lâmpadas por barra e as barras e os pontos de iluminação deverão ter classificação (IP67) de proteção contra poeiras e água, com acendimento automático quando alguma das persianas abrirem e um indicador com luz piloto na cabine do motorista para indicar que algum compartimento fica aberto. O número total de compartimentos deverá ser 05 (cinco), sendo a distribuição a seguinte: 02 (dois) no lateral esquerdo, 02 (dois) no lateral direito e 01 (um) na parte traseira da viatura. Todos os compartimentos deverão ter dimensões que otimizem os espaços da viatura.

    - Os dois compartimentos do lado esquerdo deverão possuir cada um uma porta tipo persiana em alumínio até a altura da linha superior da longarina do chassi, contendo os materiais definidos no capitulo “Equipamentos, ferramentas e materiais acessórios” segundo a distribuição definida pelos técnicos de bombeiros de Goiás na visita técnica de seguimento da produção.

    - Os dois compartimentos do lado direito deverão possuir cada um uma porta tipo persiana em alumínio até a altura da linha superior da longarina do chassi, contendo os materiais definidos no capitulo “Equipamentos, ferramentas e materiais acessórios” segundo a distribuição definida pelos técnicos de bombeiros de Goiás na visita técnica de seguimento da produção.

    - Na parte traseira deverá ter um compartimento que deverá possuir uma porta tipo persiana em alumínio até a altura da linha superior da longarina do chassi, e possibilitará o acesso a todos os elementos referidos à bomba contra incêndios (impulsões, expulsões, etc.). Na mesma parte traseira e junto ao compartimento deverá ter o Painel de Comando Operacional e Instrumentos montado a uma altura acessível para seu uso sem precisar de escadas.

- PERSIANAS DOS COMPARTIMENTOS LATERAIS E TRASEIRO

  - Todas as portas tipo persiana dos compartimentos, deverão ser em perfis de alumínio extrusado anodizado com vedação no comprimento definido por material elastômero EPDM e com cursor de deslizamento disposto verticalmente na estrutura.

  - O perfil da cortina deverá possuir parede dupla, dimensões mínimas de 44,24 mm (altura) x 11,45 mm (largura) x 1,2 mm (espessura) com acabamento anodizado liga 6063 T5. As secções horizontais da cortina -“folhas”- deverão poder ser substituídas individualmente, sem precisar da desmontagem completa da porta.

  - Entre uma “folha” e outra deverá haver uma separação em seu comprimento, cujo material consiste em mistura polimérica PVC com dureza de no mínimo 70 sh para evitar o contato metal com metal, o acúmulo de sujeira e a entrada de umidade nos compartimentos. As extremidades deverão ser fixadas com rebites de repuxe de alumínio, terminadas de NYLON-66.

  - As persianas deverão possuir perfil inferior extrusado e reforçado com dimensões mínimas de 107,15 mm (Altura) x 55,5 mm (Largura), liga 6060 T5 com acabamento de NYLON injetado nas extremidades. O perfil deverá possuir rebite de repuxe em alumínio e barra de travamento em aço inoxidável polido com diâmetro mínimo de 22,22 mm e espessura mínima de 1,2 mm.

  - O perfil inferior deverá possuir suporte de nylon para o acondicionamento da barra de travamento com acabamentos plásticos nas extremidades de apoio do perfil superior, na vedação inferior do elastômero EPDM e acabamento traseiro do mesmo material do perfil inferior.

  - Todas as portas tipo persiana deverão possuir mecanismo formando travas de bloqueio laterais acopladas no perfil inferior com chaves idênticas para todas as portas. Também deverão possuir perfil anodizado de alumínio extrusado, denominado calha de chuva, montado na parte superior da persiana cuja montagem final recebe vedação em EPDM na região superior do perfil e na região inferior além de acabamento em PVC na região frontal.

  - A persiana deverá possuir um sistema de torção composto basicamente por um eixo central com extremidades conformadas mecanicamente. Deverá incorporar um tipo de mola oleada para cada tamanho da persiana que garanta o perfeito funcionamento do sistema durante o uso severo das viaturas.

  - As guias laterais deverão ser em perfil de alumínio extrusado anodizado, liga 6063 T5, com vedação em seu comprimento definido por material elastômero EPDM e incorporar mecanismo automático de acendimento de luz no interior dos compartimentos com interruptor magnético sem contatos situado em local que impossibilite sua danificação por materiais, ferramentas, equipamentos, etc. usados nas operações.

  - Cada persiana deverá incorporar uma identificação fixa onde conste o número de série do produto para que possibilite a rastreabilidade e facilite o serviço pós-venda, não somente durante o período de garantia da viatura e senão também durante a totalidade da vida útil da persiana.

- PRATELEIRAS, BANDEJAS DESLIZANTES E PAINEIS DE FERRAMENTAS DOS COMPARTIMENTOS LATERAIS E TRASEIRO

  - A distribuição das prateleiras e bandejas dos compartimentos deverá ser aprovada pelo Gestor do Contrato no momento do projeto.

  - Deverá haver no mínimo uma bandeja deslizante em cada lateral da viatura (dentro de um dos compartimentos laterais), com capacidade não inferior a 150 kg na posição totalmente estendida.

  - A bandeja deverá contar com rolamentos de esfera para redução dos atritos e ser dotada de bloqueio automático nas posições totalmente aberta e totalmente fechada.

  - Deverá ser fornecido um painel vertical articulado (em alumínio ou aço inoxidável) para a acomodação das ferramentas. O painel deverá ser instalado no interior do compartimento de maneira que permita a fixação das ferramentas nas faces anterior e posterior do painel. O painel de ferramentas deverá ser articulado em dois pontos, com paradas e bloqueios localizados perto dos 90˚ e 120˚. Deverá possuir um mecanismo de bloqueio para travar os painéis dentro do compartimento. A carga máxima suportada não deverá ser inferior a 120 kg. Deverá ser dotado de várias presilhas e suportes para equipamentos descritos no edital e cujo acondicionamento e localização serão definidos em projeto.

  - Deverá haver prateleiras laterais, de alumínio, com capacidade mínima de 100 kg em cada um dos compartimentos laterais o traseiro para a correta colocação de todo o equipamento. O Gestor do Contrato deverá aprovar a localização e quantidade destas prateleiras.

  - Todas as prateleiras internas deverão ser construídas em chapas e perfis de alumínio ASTM 1200, ou com resistência declaradamente superior.

  - Em cada compartimento deverá existir, no mínimo, dois pontos de drenagem para facilitar o fluxo de água.

- DAS ESCADAS DE ACESSO, BALAÚSTRES, PISOS E CONVÉS

  - Na parte traseira do veículo deverá existir 01 (uma) escada dobrável com degraus em alumínio anodizado, sem quinas vivas, para acesso dos operadores ao convés. Deverá existir corrimão para facilitar o acesso.

  - Em todas as superfícies passíveis de trânsito pela guarnição deverá ser utilizada pintura antiderrapante ou chapas de alumínio xadrez em liga ABNT 3105 H114, ou de resistência declaradamente superior, com espessura mínima de 2,5 mm, desconsiderando-se as partes em alto relevo.

  - No convés da viatura deverá ser construído 01 (um) suporte para fixação da escada portátil, mais 01 (um) baú retangular para acomodação de material de sapa com estrutura em alumínio ou material copolímero (um em cada lateral). O baú deverá possuir dimensões não inferiores a 2500 mm de comprimento, 500 mm de largura e 500 mm de altura. O baú deverá ser dotado de 01 tampa com amortecedores e dispositivos limitadores de fim de curso. Deverá haver iluminação interna em LED com acendimento quando da abertura da alguma das tampas e com luz piloto na cabina do motorista. O fundo do baú deverá ser revestido com uma manta de borracha.

- CONSTRUÇÃO DO TETO

  - A área do teto deve ser acessível por pelo menos 03 (três) pessoas por m² (200 kg/ m²), sem que a sua estrutura venha a ser alterada, se curve ou venha a ser danificada.

  - A totalidade do teto deverá ser revestida com uma superfície antiderrapante.

- DA ESCADA PORTÁTIL

  - Deverá ser fornecida 01 (uma) escada prolongável, confeccionada em fibra de vidro, com isolamento elétrico, capacidade de no mínimo 200kg, com 07 (sete) metros de alcance linear, composta por um conjunto fixo e outro móvel, tendo a forma de coluna engradada, com lanço semielíptico no sentido longitudinal. O desenvolvimento da escada se processa através de 01 (uma) corda de seda nylon e roldanas, por onde desliza o lanço móvel. O sistema que compõe a roldana e seu eixo deve ser fabricado em metal reforçado. Os grampos de fixação retêm o lanço na altura desejada.

  - A escada deverá ser acondicionada no convés da viatura, sobre rolos de nylon ou material similar para o seu perfeito deslizamento em local aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás.

- DOS RÓTULOS E ETIQUETAS

  - Todos os sinais de alerta, inscrições, rótulos, etiquetas e marcações instalados pelo fabricante e seus representantes na viatura deverão ser confeccionados em material resistente a intempéries e agentes químicos usados em limpeza e estar escritos no idioma português do Brasil.

  - Esses rótulos e etiquetas deverão incluir, no mínimo, o seguinte:

    - Etiquetas da cabine indicando acionamento da bomba contra incêndios;

    - Indicador do nível de água;

    - Indicador do nível de LGE;

    - Etiqueta amarela para manutenção;

    - Etiquetas de advertência elétrica do chassi;

    - Etiquetas de aviso para a cabine, estrutura, bomba e sistema elétrico;

    - Todos os rótulos e etiquetas necessários para o painel da bomba;

    - Demais inscrições, definidas em projeto inicial e aprovadas pelo Gestor do Contrato.

- BOMBA DE INCÊNDIO

  - Generalidades: A bomba será do tipo centrífuga instalada na parte traseira da viatura, com acionamento através de uma toma de força conectada diretamente desde o motor ou a caixa de câmbios. Sua capacidade nominal será de 750 GPM @ 150 PSI (10,3 BARES), com certificação de conformidade com NFPA 1901 edição 2009 ou EN-1028. -Junto com a proposta, o fornecedor deve apresentar certificado de bomba similar produzida, comprovando o atendimento à norma NFPA 1901 ou EN-1028.

  - Características técnicas:

    - A bomba completa deve ser testada no próprio fabricante simulando as condições exigidas pela NFPA ou EN-1028, antes do embarque. O certificado expedido de atendimento aos testes de bombeamento devem ser apresentados ao CBMGO para aceitação antes da entrega efetiva.

    - A bomba completa deve passar por teste hidrostático a uma pressão de 500 PSI. O teste deve ser feito nas instalações do fabricante da bomba atendendo aos quesitos da NFPA 1901/03 ou EN-1028.

    - No lado interno do rotor a bomba deve possuir selo mecânico. O rotor da bomba será em bronze com granulometria fina, usinagem precisa, com balanceamento individual.

    - O eixo da bomba deve ser em aço inoxidável com tratamento térmico em forno elétrico. O eixo deve ser vedado com retentores de lábio duplo para manter contaminantes e água fora da caixa de engrenagens.

    - A conexão da bomba deve ser feita automática desde o lugar do motorista.

    - O fornecedor da bomba será responsável pela aplicação da bomba em função do chassi a ser escolhido pelo CBMGO, assim como a proporcionar treinamento em serviço de manutenção ao CBMGO.

    - O fornecedor da bomba deve comprovar possuir assistência técnica autorizada pelo fabricante e peças de reposição em estoque em distancia não superior a 100 km da sede do CBMGO. (Item sujeito a diligencia).

  - Deverão ser fornecidos os seguintes acessórios:

    - 01 (uma) bomba de escorva elétrica de 24V;

    - 01 (uma) válvula de alívio para 750 GPM;

    - 01 (Um) anodo de sacrifício no tanque;

    - Manifold para sucção em aço inoxidável;

    - Placa de identificação do número de série da bomba;

    - Kit de luzes em conformidade com a norma NFPA ou EN;

    - Sistema de proteção para bomba anti golpe de aríete, gerado com fechamento abrupto do esguicho.

- DO GERENCIADOR/GOVERNADOR DE PRESSÃO

  - O veículo deverá possuir um sistema de controle automático de aceleração (governador de pressão), operado via rede CAN (J1939), que ajuste a rotação do motor para manter a pressão de trabalho da bomba de água no valor ajustado pelo operador. O sistema deverá possuir uma interface com display onde a pressão poderá ser ajustada, oferecendo no mínimo os seguintes parâmetros de funcionamento da viatura:

    - Pressão do óleo do motor;

    - Temperatura do sistema de arrefecimento;

    - Tensão do sistema elétrico;

    - Temperatura do óleo da transmissão;

    - Pressão individuais das tubulações de admissão e  expedição da bomba de incêndio;

    - Nível de combustível;

    - Horas de trabalho da bomba (horímetro de 0 a 99.999 h);

  - Este dispositivo deverá ajustar a rotação do motor do veículo automaticamente sempre que houver uma variação de pressão em função do número de expulsões em uso ou da abertura das válvulas de expedição. Deverá também possuir uma opção para operação manual do ajuste da rotação.

- SISTEMA DE ESCORVA

  - O sistema deverá atender ao desempenho descrito na norma NFPA 1901:2009 ou EN-1028.

  - Deverá possibilitar o escorvamento e alimentação da bomba de incêndio, pelo arraste e eliminação do ar e a conseqüente diminuição de pressão na tubulação e nos mangotes de sucção na intensidade mínima de 53,7cm (21”) de coluna de mercúrio (Hg) de vácuo em uma altitude de até 300 metros acima do nível do mar. Possuir capacidade para succionar água de uma altura mínima de 03 (três) metros entre o centro da bomba e a linha d'água, utilizando 02 mangotes de 03 (três) metros de comprimento.

  - A escorva da bomba deverá ser obtida através de um sistema que opere pelo princípio de venturi, arrastando o ar de dentro das tubulações da bomba e criando o vácuo. O arraste deve ser provocado por escoamento de ar a alta velocidade.

  - O comando deverá ser pneumático atuado pelo operador no painel de bomba. Deverá ser equipado ainda com dispositivo de segurança que bloqueie e impeça seu funcionamento inadvertidamente. Este sistema não poderá interferir no sistema de freio motor do veículo.

- DA VÁLVULA DE ALÍVIO TÉRMICO

  - Deverá ser instalada uma válvula automática de alívio térmico, a fim de evitar o superaquecimento da bomba.

  - A válvula de alívio térmico deverá ser da mesma marca e modelo indicado pelo fabricante da bomba, objetivando a perfeita sintonia entre os equipamentos agregados.

  - Deverá possuir ajuste variável automático e indicativo de posição “Ligada” (aberta) ou “Desligada” (fechada) no Painel de Comando Operacional e Instrumentos (PCOI), e a possibilidade de teste deste dispositivo.

  - A válvula deverá permitir o fluxo de água para refrigeração, quando a água na bomba chegar a 60˚C.

  - Todos os componentes do dispositivo de proteção térmica deverão ser compatíveis com os concentrados de espumas.

- DOS MANUAIS DA BOMBA

  - 02 (dois) manuais, do fabricante da bomba, deverão ser disponibilizados em português do Brasil no formato de mídia eletrônica.

  - Os manuais deverão explicar não só a operação da bomba como também a manutenção e a composição de peças.

- DAS TUBULAÇÕES

  - Todas as tubulações de entrada e de saída deverão estar de acordo com a necessidade do sistema de bombeamento, de modo a proporcionar melhor rendimento. As tubulações deverão ser compostas por tubos de aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316 com, no mínimo, 3,5 mm de espessura de parede e conexões segundo padrão ANSI-B 16-9.

  - A tubulação do corpo de admissão deverá ser pintada na cor vermelha, a tubulação do corpo de expulsão deverá ser pintada na cor azul e a tubulação destinada à aplicação de espuma, deverá ser pintada na cor amarela.

- DAS VÁLVULAS

  - Todas as válvulas de acionamento manual deverão possuir corpo em aço inoxidável ou bronze, esfera em aço inoxidável e acionamento por ¼ de volta. O sistema de vedação deverá ser em teflon ou material similar.

- ADMISSÃO DA BOMBA (SUCÇÃO)

  - Deverá ser instalada 01 (uma) entrada com diâmetro compatível a vazão da bomba, com rosca 05” NSFHT 60 graus, 04 fios/polegada, padrão Corpo de Bombeiros.

  - A sucção da bomba de incêndio deverá contar com uma grade removível em zinco fundido, a fim de fornecer proteção catódica para a bomba, reduzindo, assim, a corrosão na bomba.

  - A entrada principal da bomba deverá possuir tampa e alça de pino cromada, no padrão a ser determinado pelo Gestor do Contrato.

  - Uma sucção do tanque com válvula borboleta de diâmetro nominal compatível com a capacidade de bombeamento.

  - Deverá ser instalada 01 (uma) entrada com diâmetro de 63 mm (2 ½), conexão STORZ em alumínio com tampa, para ligações em série.

- DAS VÁLVULAS DE DRENO

  - Uma válvula de dreno de ¼”, admite-se variação de 10% a mais, deverá ser instalada na tubulação de expedição.

  - As alavancas deverão ter indicação visual da posição da válvula (aberta ou fechada).

  - A água descarregada pelo dreno deverá ser encaminhada para baixo da estrutura do chassi.

- DA VÁLVULA TANQUE BOMBA

  - O tanque deverá ser conectado à bomba através de tubulação, de acordo com as necessidades de fornecimento de água à bomba de incêndio e por uma válvula de bronze ou aço inoxidável, com acionamento de um quarto de volta.

  - Juntas flexíveis deverão ser colocadas para evitar danos por vibração.

  - Deverá ser colocada uma válvula de retenção a fim de evitar retorno para o tanque quando o veículo for abastecido por hidrante.

  - A válvula será de acionamento pneumático. Deverão possuir também um dispositivo para acionamento manual junto à própria válvula.

- VÁLVULAS DE EXPEDIÇÃO

  - Todas as válvulas de expedição deverão ter corpo em bronze ou em aço inoxidável.

  - As válvulas deverão ser da série veículos pesados, tipo industriais, com uma esfera de aço inoxidável e sistema de vedação de teflon ou material similar.

  - As válvulas não deverão requerer lubrificação ou manutenção periódica.

  - A válvula será de acionamento pneumático. Deverão possuir também um dispositivo para acionamento manual junto à própria válvula.

- COMANDO DAS EXPEDIÇÕES

  - O comando das expedições deverá ser de fácil acesso.

  - O mecanismo de funcionamento da válvula deverá indicar a posição aberta ou fechada da alavanca de acionamento.

- DA VÁLVULA BOMBA-TANQUE

  - Deverá ser fornecida uma tubulação bomba-tanque para abastecer e recircular a água.

  - A válvula bomba-tanque deverá ser do tipo esfera e diâmetro nominal de 63,5 mm (2½”).

  - A válvula será de acionamento pneumático. Deverão possuir também um dispositivo para acionamento manual junto à própria válvula.

- MANGOTINHO PARA EXPEDIÇÃO

  - Deverá ser fornecido um sistema com carretel, mangotinho e esguicho tipo pistola em local definido no projeto executivo.

  - Este sistema deverá ser utilizado para utilização de água em alta pressão.

  - O carretel deverá conter no mínimo 50 metros de mangote de borracha com diâmetro nominal de 25 mm.

  - O sistema de enrolamento e desenrolamento deverá ser elétrico.

  - Deverá possuir também, sistema de enrolamento e desenrolamento manual (a ser utilizado em caso de pane no sistema elétrico de enrolar), por meio de manivelas.

- DAS EXPEDIÇÕES

  - Deverão ser instaladas 03 (três) saídas de pressão com válvula de esfera de diâmetro nominal com 63,5 mm (2½”) conexão STORZ em alumínio com tampa, sendo 02 (duas) para utilização de água e 01 (uma) para aplicação de solução (LGE + ÁGUA).

  - Deverão ser instaladas 03 (três) saídas de pressão com válvula de esfera de diâmetro nominal com 38,00 mm (1½”) conexão STORZ em alumínio com tampa, sendo 02 (duas) para utilização de água e 01 (uma) para aplicação de solução (LGE + ÁGUA).

  - A localização das saídas de pressão serão definidas no projeto da viatura.

- DAS TAMPAS DAS EXPEDIÇÕES E ADMISSÃO

  - As tampas deverão possuir dispositivo tipo corrente.

  - As tampas das entradas da admissão da bomba deverão estar construídas em material metálico de liga leve com munhão tipo pega mão.

  - Deverão existir dispositivos de alívio de pressão e dreno para as tubulações de admissão e expedição.

- SISTEMA PROPORCIONADOR DE ESPUMA

  - A viatura deve estar equipada com um sistema proporcionador de espuma elétrico, 24V, para as expedições de 1 ½” e 2 ½”.

  - O sistema será composto por:

    - Um motor elétrico que aciona uma bomba mecânica a pistão de forma a dosar a quantidade de LGE Classe A com uma precisão de -0% + 5%, o que minimiza o desperdício de LGE.

    - A dosagem é controlada por um painel digital micro processado onde o operador determina a proporcionalidade requerida, no intervalo entre 0,1% a 10% com incrementos de 0,1%. O painel  mostra ao operador a vazão atual de água, a porcentagem de LGE injetado, o total de água consumida e o total de LGE consumido. Haverá também um alerta para baixo nível de LGE.

    - A bomba, através do microprocessador terá a capacidade de bombear entre 0,01 GPM até 5 GPM de LGE concentrado.

  - Quando usado LGE Classe A, na dosagem padrão de 0,5% a capacidade de formação de espuma será de 1000 GPM.

  - O sistema de espuma deve estar previsto para injetar LGE até uma pressão de água de 27 bar.

- PAINEL OU ÁREA DE COMANDO

  - Localizado na traseira e protegido por porta tipo persiana contra intempéries, deverá ser previsto um painel ou área de comando.

  - A iluminação da área de comando deverá ser feita por 01 (uma) luminária de LEDs, protegida contra intempéries e acionada por comando no próprio painel. Deverá receber aplicação de adesivo ou similar de alta resistência com a indicação de cada instrumento, possuindo no mínimo os seguintes componentes:

    - Manômetro em banho de glicerina com escala de “0 a 28 kg/cm²” (0-400 PSI);

    - Manuvacuômetro

    - Vacuômetro em banho de glicerina com escala de 0 a 76 cmHg;

    - Tacômetro com escala de 0 a 3.500 RPM;

    - Controle do governador de aceleração com função de pré-progração de pressões de operação;

    - Acelerador manual eletrônico do motor da viatura com micro regulagem;

    - Controle da bomba de escorva;

    - Horímetro da bomba de incêndio com escala de 0 a 9.999 horas;

    - Indicador do nível do tanque de água;

    - Indicador do nível do tanque de LGE;

    - Manômetro indicador da pressão individual das expedições;

    - Lâmpada vigia de indicação de bomba de escorva ligada;

    - Lâmpada vigia de indicação de bomba ligada;

    - Acionamento da válvula tanque/bomba de água;

    - Acionamento da válvula bomba/tanque de água;

    - Acionamento do sistema de escorva;

A configuração do painel de comando operacional e de instrumentos deverá ser disposta de modo organizado, a fim de proporcionar uma operação ergonômica e fácil.

- TORRES DE LUZ

  - O veículo deverá ser equipado com duas torres de iluminação (mastros) de elevação manual, instaladas na parte frontal da carroçaria, em cada lateral. Cada torre deverá possuir um holofote com Leds de alto brilho que proporcione um fluxo luminoso de 7500 lúmens. Deve possibilitar regulagem de posição nos planos horizontal e vertical e ter uma extensão de 1 m.

  - Os holofotes deverão ser acionados pelas baterias do chassi.

  - Todos os componentes dos mastros deverão ser de material resistente à oxidação, como alumínio, latão ou aço inoxidável.

  - A movimentação dos mastros deverá ser possibilitada estando o operador ao nível do solo.

- ILUMINAÇÃO

  - Deverá ser instalada uma iluminação complementar composta por 02 (dois) holofotes dirigíveis de 48 W, em LED, com lentes com policarbonato, corpo em alumínio, que atendam a norma (IP67), com no mínimo 4.200 lumens de intensidade luminosa real, montados na traseira do veículo, em cada lateral, com suporte em material não corrosivo e acionamento no painel ou área de comando lateral.

  - A viatura deverá possuir 04 (quatro) sinaleiras de segurança em LED na cor amarela, posicionadas 02 (duas) no lado esquerdo e 02 (duas) no lado direito, conforme legislação de trânsito vigente no Brasil, atendendo a NBR 14096.

  - Deverá possuir 06 (seis) sinaleiras em LEDs, sendo 03 (três) em cada lado, nas cores vermelha e azul, dotada de base em ABS preto e resina especial que possibilite a impermeabilização do circuito eletrônico de controle garantindo sua resistência à água, com total de 08 LEDs em cada sinaleira, com mínimo 01 W de potência cada.

  - A viatura deverá possuir 02 (duas) sinaleiras em LEDs, sendo uma em cada extremidade da traseira da viatura, nas cores vermelha e azul, dotada de base em ABS preto e resina especial que possibilite a impermeabilização do circuito eletrônico de controle garantindo sua resistência à água, com total de 08 LEDs em cada sinaleira, com mínimo 01 W de potência cada.

  - A viatura deverá possuir 06 (seis) mini sinalizadores em LEDs de alta intensidade, em formato redondo com carenagem de acabamento em ABS de alta resistência mecânica, para obtenção de efeito de luzes estroboscópicas, sinalização branca com temperatura de cor de 6.500 K (típico), controlado por circuitos eletrônicos dotado de micro controlador que permite a geração de lampejos por minuto de alta frequência, consumo médio de 01 A (ampère) em cada micro sinalizador, sendo quatro instalados na dianteira e dois na traseira na altura dos para-choques, cada mini sinalizador deverá possuir um mínimo de 03 LEDs de 01 W, e deverá atender às normas SAE J575 e SAE J595.

  - Cada LED obedecerá à especificação a seguir descrita:

    - LEDs vermelhos:

      - Cor predominantemente: vermelho rubi, com comprimento de onda entre 610 e 630 nanômetros;

      - Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 50 lúmens típico;

      - Categoria dos LEDs: AlInGaP;

    - LEDs azuis:

      - Cor predominantemente: azul, com comprimento de onda entre 400 e 450 nanômetros;

      - Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 30 lúmens típico;

      - Categoria dos LEDs: InGaN;

    - LEDs brancos:

      - Cor predominantemente: branco, com temperatura de cor de 6.500 K típico;

      - Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 70 lúmens típico;

      - Categoria dos LEDs: InGaN;

  - A traseira dever dispor de 03 (três) lanternas traseiras em cada lado, com função de: luz de posição e freio (vermelha), luz de advertência e direção (amarela) e luz de ré (branca).

- INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELÉTRICO

  - Na cabine deverá existir uma chave geral para ligar ou desligar todos os circuitos elétricos relativos à parte de incêndio e carroçaria.

  - Deverão ser impressos nos fios códigos para sua identificação em intervalos não superiores a 1.000 mm.

  - Toda a fiação instalada entre a cabine e as portas deverá ser coberta por uma tubulação flexível com proteção a intempéries e isolante de líquidos, poeira e fluidos automotivos.

  - Os fios conectores expostos deverão possuir sistema que permita suportar ambientes de alta temperatura, umidade, poeira e fluidos automotivos.

  - A fiação elétrica e os equipamentos deverão ser instalados utilizando as seguintes diretrizes:

    - Todos os orifícios feitos no teto deverão ser calafetados à base de silicone ou outro produto que forneça proteção, impermeabilização e resista à alta temperatura e intempéries sem haver alterações;

    - Os cabos deverão ser de cobre ou condutores de liga de cobre, de uma bitola capaz de conduzir 125% da corrente máxima para a qual o circuito está protegido;

    - Quedas de voltagem em toda a fiação, desde a fonte de força até o ponto de consumo, não poderão exceder a 10%;

    - A cobertura deve ter resistência para suportar um serviço contínuo mínimo a 90°C exceto quando regras de engenharia ditem considerações especiais para cabos isoladores expostos a temperaturas mais altas;

    - A proteção do circuito deverá ser obtida pela utilização de fusíveis, disjuntores, elos fundíveis ou dispositivos sólidos equivalentes;

    - Interruptores, relés, terminais, e conectores devem ter uma corrente direta fixada em 125% da corrente máxima contra a qual o circuito está protegido;

    - Qualquer componente elétrico, instalado em uma área exposta, deverá ser montada de forma a não permitir a acumulação de umidade no mesmo. Entende-se por área exposta qualquer localização fora da cabine ou da estrutura;

    - Os componentes elétricos a serem removidos para manutenção, não deverão ser fixados com porcas e parafusos. Uma bobina do fio deverá ser fornecida por trás do aparelho de modo a permitir a sua retirada da área de montagem/reparação;

    - Uma película de prevenção para compostos corrosivos deverá ser aplicada a todos os plugues terminais, localizados fora da cabine ou da estrutura;

    - Todas as luzes que tenham seus soquetes em uma área exposta às intempéries deverão ser protegidas contra corrosão;

    - Todos os interruptores de luz deverão ser identificados e os interruptores das luzes de emergência deverão ter dispositivo de iluminação para indicar o seu funcionamento;

    - Todas as luzes na proximidade de degraus deverão ser protegidas bem como sua fiação elétrica. Os condutos ou os cabos elétricos não deverão ser fixados nos componentes da suspensão do chassi, nas linhas de água e combustível, linhas de ar ou linhas de contenção do ar, canalização da bomba de incêndio, linhas hidráulicas e componentes do sistema exaustor;

    - A fiação elétrica deverá ser separada da tubulação de exaustão por uma distância mínima de 300 mm ou se isto for impossível a fiação deverá ser devidamente protegida;

    - A fiação elétrica deverá ser separada de linhas de combustível por uma distância mínima de 150 mm ou se isto for impossível a fiação deverá ser devidamente protegida;

    - Deverá ser providenciado um teste operacional para garantir que qualquer equipamento ligado permanentemente não irá exceder os níveis do alternador;

  - O sistema elétrico deverá seguir as especificações da NBR 14096, da ABNT, com no mínimo 150 A (cento e cinquenta ampères), desde que atenda as demandas de energia/carga elétrica.

- CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICA

  - Composto por amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB 13,8 Vcc. Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potencia de no mínimo 70 W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor.

  - A unidade sonofletora deve ser composta de 01 (um) driver, instalado no compartimento do motor, que deverá ser específico para utilização em viaturas policiais ou de emergência, sendo vedada a utilização de drivers confeccionados para aplicações musicais.

  - Deverá possuir módulo de controle com as seguintes características:

    - O sistema deverá ser digital micro controlado e possuir gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de sinalização áudio visual se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor do veículo. Além disso, o conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 01 mA a fim de evitar a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma;

    - Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, sendo instalado no compartimento originalmente destinado ao rádio, ou de perfil compacto, para instalação em lugares pouco profundos quando o local destinado ao rádio já estiver em utilização;

    - O módulo deve possuir no máximo 15 (quinze), e no mínimo 10 (dez) botões para acionamento das funções descritas, teclado em silicone de alta resistência mecânica e sistema de visualização noturna com LED’s posicionados sob os botões do equipamento, com luz de fundo na cor branca para função desativada e na cor vermelha para função ativada;

    - A intensidade das luzes deve ser ajustável em no mínimo 05 (cinco) níveis de luminosidade, a fim de melhor se adequar a operações diurnas e noturnas;

    - Todas as teclas devem possuir “feedback” táctil e audível para facilitar a operação, além de serem identificadas através de gravação em “silkscreen”, com tinta adequada para adesão em silicone na cor preta, e resistente à utilização severa.

  - O modulo de controle deverá possuir as seguintes funções mínimas:

    - Controle para 03 (três) tipos de sinalização (patrulha, emergência e ponto de estacionamento);

    - Acionamento sequencial dos sons de sirene através de um único botão;

    - Acionamento rápido do padrão de sinalização “emergência” e de toque de sirene pré-programado através de um único botão;

    - Acionamento de som de buzina do tipo “horn” para prioridade de passagem de trânsito através de botão independente;

    - Acionamento de som de sirene do tipo “wail” para abordagem de veículos e/ou pedestres através de botão independente;

    - Comando para as luzes laterais;

    - Acionamento da função de “entrada auxiliar para rádio transceptor” através de botão dedicado;

    - Comando das luzes brancas frontais com função acesa ou efeito estroboscópicas;

    - Possibilidade de desligamento de todas as funções de sinalização visual e acústica através de uma única tecla;

    - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas forças policiais e de atendimento de emergências;

  - Adicionalmente, deverá ser fornecida uma 01 (uma) sirene eletro-pneumática bitonal, com tons FÁ-DÓ, dotada de compressor e cornetas, acionada por compressor do próprio veículo sem comprometer o sistema de freio original.

- SISTEMA ELETRÔNICO SINALIZADOR VISUAL

  - Barra sinalizadora em formato de arco, linear ou similar, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110 mm. Instalada pela licitante vencedora no teto do veículo. Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrusado) ou perfil de alumínio extrusado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor rubi, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV.

  - O sistema luminoso deverá estar composto por no mínimo 24 refletores parabólicos metalizados, sendo: 08 refletores maiores frontais e 08 traseiros (cada um dotado de no mínimo 04 LEDs por refletor), além de 04 refletores menores em cada lateral (cada um dotado de no mínimo 03 LEDs por refletor).

  - Os LEDs devem ser nas cores vermelho rubi para iluminação de emergência, com no mínimo 03 watts de potência.

  - Os refletores devem ser distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita.

  - Cada LED obedecerá à especificação a seguir descrita:

    - LEDs vermelhos: Cor predominantemente: vermelho, com comprimento de onda entre 610 e 630 nanômetros; Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 122 lúmens típico; Categoria dos LEDs: AlInGaP;

  - O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de micro processador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 microssegundos há 02 segundos. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LEDs devendo garantir também a intensidade luminosa dos LEDs, mesmo que o veiculo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 07A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 12A.

  - O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado e em deslocamento em situação de emergência e até mais 05 outros padrões de "flashes" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidos/utilizados no futuro, sem custos adicionais, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar LEDs e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais).

  - O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local específico quando este for solicitado (console) ou no local originalmente destinado à instalação de rádio possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabine.

  - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.

  - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade e altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios.

  - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel.

  - O sistema deve possuir proteção contra inversão de polaridade e altas variações de tensão.

- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

  - Os veículos a serem fornecidos deverão possuir 01 (um) transceptor móvel digital instalado, observando os parâmetros técnicos para a aquisição e instalação de transceptores móveis VHF/FM, com modulação analógica e digital, encriptados, possibilitando a operação em redes convencionais e troncalizadas de radiocomunicação, conforme a necessidade da Corporação.

  - O equipamento deverá se de fácil manuseio e operação, devendo estar configurado para a realização das seguintes funções ou recursos:

    - Operação em modo dual, analógico e digital (P25 Fase 1 FDMA), no mesmo rádio, programados por canal;

    - O rádio digital deverá, quando operando no modo analógico, ser compatível operacionalmente com os transceptores analógicos em uso;

    - Os grupos e canais programados poderão ser quaisquer dos seguintes tipos: canal convencional analógico VHF, canal convencional digital VHF, grupo de conversação troncalizado APCO 25 Fase 1 FDMA;

    - Os parâmetros eletrônicos de modulação digital e sinalização dos equipamentos a serem adquiridos deverão ser os definidos na Interface Aérea Comum do padrão aberto do Projeto APCO-25, da Associação de Oficiais de Comunicação de Segurança Pública (APCO – Association of Public Safety Communications Officials);

    - Atender os parâmetros de compatibilidade com o padrão APCO 25 Fase 1 FDMA definidos nos documentos em tabela anexa - Estado Atual de Desenvolvimento (02 Out. 2012). Todos os aspectos referentes ao tipo de rádio adquirido devem ser atendidos, em especial aqueles que se referem à Declaração de Conformidade. Caso alguma norma em desenvolvimento seja publicada antes da entrega do equipamento o mesmo deverá apresentar conformidade com tal requerimento, podendo ser atualizada por firmware após entrega;

  - O conjunto Transceptor Móvel Digital VHF/FM, basicamente, deverá ser constituído de:

    - 01 (um) Equipamento rádio transmissor-receptor, com 45 Watts de potência;

    - 01 (um) Microfone de mão com teclado, cordão espiralado e suporte (versões com teclado no painel serão aceitas);

    - 01 (um) Alto falante externo;

    - 01 (uma) Antena original do rádio, ou homologada pelo fabricante mediante comprovação, tipo mono-polo vertical, de ¼ (um quarto) de onda, ganho mínimo unitário de 0 dB, com base fixável ao teto do veículo mediante furação;

    - 01 (um) cabo de alimentação CC (Corrente Contínua) completo (com terminais e porta fusível);

    - No mínimo 05 (cinco) metros de cabo coaxial padrão RG 58, com conector de RF (Radiofrequência) do transceptor;

    - No mínimo 16 (dezesseis) chaves de encriptação DES-OFB a ser selecionada para os canais digitais;

    - Conjunto de suporte de fixação acompanhado das presilhas parafusos de fixação;

    - 01(um) manual de operação em português do Brasil;

  - Deverá ser previsto uma extensão de áudio e de PTT visando o acionamento do sistema de comunicação no painel de operação lateral.

  - O equipamento deverá atender, no mínimo, as seguintes características funcionais:

    - Fácil manuseio e operação;

    - Operação exclusivamente em modo digital, programado por canal, sem que receba qualquer tipo de interferência de modulação em frequência analógica;

    - Operação em modo dual, digital ou analógico no mesmo rádio, programados por canal;

    - Permitir programação (via Software), para operação em modo convencional e em modo de controle inteligente, na faixa de VHF (150 MHz a 174 MHz), devendo ser compatível com os padrões eletrônicos de sinalização do padrão APCO-25 Fase 1 FDMA, utilizando os recursos do sistema que permita a unidade rádio:

      - Realizar “Chamada de Emergência”;

      - Responder “Chamada Geral” (Multigrupo);

      - Receber e realizar “Chamadas Privativas”, sendo a conversação limitada às duas unidades de rádio (origem - destinatária);

      - Receber “Chamadas de Alerta”;

      - Possibilidade de receber e realizar “Chamadas Telefônicas” da Rede Telefônica Pública, via sistema;

      - Quando não estiver vinculada em uma sequência de mensagens, monitorar o Canal de Controle do Sistema que a oriente quanto ao “Status” do Sistema (conceito de sinalização por Canal de Controle Dedicado);

      - Iniciar uma chamada pelo modo “Aperte para Falar” (PTT), por meio da solicitação de um Canal de Conversação (VOZ), via Canal de Controle;

      - No caso de Sistema ocupado, tentar o re-acesso automático até que o mesmo seja concluído; Recepção de sinalização, por meio de indicação sonora, que a mesma se encontra em fila de espera “aguardando liberação de canal”;

      - Utilizar o Canal de Comunicação, de forma aleatória, a ser designado pelo Sistema durante a conversação;

      - Decodificar as instruções transmitidas pelo Canal de Controle ao Endereço de Grupo de Conversação ao qual esteja engajada e direcioná-la ao Canal de Comunicação designado pela Sinalização do Sistema;

      - Quando for extraviada, permitir sua desabilitação completa, tanto à transmissão quanto à recepção, através de comandamento (remoto) da central de controle eletrônico do sistema de controle inteligente, via Radiofrequência, de forma que deverá haver a confirmação deste comandamento pelo equipamento extraviado;

      - Quando da sua recuperação, após extravio, sua reabilitação completa, tanto da transmissão quanto da recepção, por meio de comandamento da central de controle eletrônico do Sistema de controle inteligente, via Radiofrequência, de forma que deverá haver a confirmação deste comandamento pelo equipamento;

      - Estabelecer comunicação convencional, ponto-a-ponto, dentro ou fora da Área de cobertura do Sistema;

      - Funcionalidade GPS integrada ao equipamento permitindo o rastreio e localização de indivíduos e veículos;

      - Possuir receptor de GPS integrado, com no mínimo 12 canais, possibilitando a consulta da posição atual no visor do equipamento e envio das coordenadas geográficas através da rede de radiocomunicação;

      - Possuir um número de grupos de conversação (modo de controle inteligente) e/ou canais de RF (modo convencional): mínimo de 256 (duzentos e cinquenta e seis), indicados por mostrador digital alfanumérico no painel frontal da unidade móvel;

      - Visualizar os canais de RF (Radiofrequência) por meio de Display;

      - Realizar varredura de canais – possibilitar que o rádio monitore vários canais de uma lista programável, bem como possa selecionar canal desta lista a ser monitorado, e participe de uma chamada assim que detectar atividade em qualquer um deles;

      - Deve ser possível a varredura de canais digitais e analógicos simultaneamente, priorizando-se a varredura em um canal prioritário;

      - A unidade de rádio deverá ter a capacidade de operação rádio a rádio (ponto-aponto), sem a utilização de infraestrutura nos modos digital e analógico;

  - O painel do equipamento deverá possuir no mínimo os seguintes controles:

    - Liga e desliga;

    - Volume;

    - Silenciador de recepção;

    - Seletor de canais;

    - Botão, na cor vermelha ou laranja, de acionamento de alarme de emergência;

    - Teclado alfanumérico para operação troncalizada, apenas no caso de o microfone de não o possuir.

  - O equipamento deverá atender as seguintes prescrições para veículos equipados com transceptores:

    - O sistema não poderá gerar ruídos eletromagnéticos (EMI) ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios);

    - O sistema deverá ser imune a RFI (Interferência em rádio frequência), especialmente quando o transceptor estiver recebendo ou transmitindo mensagens ou dados;

  - Será comprovado através de documentação oficial da empresa a existência de Concessionárias e/ou Oficinas Autorizadas, distribuídas no território do Estado de Goiás, que preste serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de comunicação.

  - Junto à proposta comercial (internamente) o licitante deverá apresentar:

    - Cópia autenticada do “Certificado de Homologação ou de Registro” que autoriza a operação do equipamento, expedido pela ANATEL, ou caso o equipamento ofertado pela empresa licitante não possua o certificado de homologação ou de registro expedido pela ANATEL, essa deverá apresentar declaração que entregará cópia autenticada do certificado de homologação ou de registro, de acordo com o exigido pela ANATEL, quando da entrega dos equipamentos;

    - Declaração que conste que o equipamento ofertado atende as Normas do MINICOM com relação à emissão de frequências radioelétricas, bem como a Norma “MIL 810 C, D e E” no que concerne, principalmente, à robustez do equipamento no trabalho policial e a sujeição do mesmo às variações climáticas de temperatura e umidade referentes ao Estado de Goiás;

    - Declaração de que o produto ofertado cumpre os requisitos de compatibilidade eletromagnética descritos na resolução ANATEL 442 de 21/07/2006;

  - Conforme especificado no Artigo 39 do Regulamento anexo à Resolução 242, cada equipamento rádio transceptor deverá possuir o selo ANATEL, observada as regras de composição da logomarca ANATEL, Código de Homologação e Código de Barras. - O selo ANATEL deverá estar afixado no produto em parte não removível, ser confeccionado com materiais compatíveis e duráveis, assim como apresentar, de forma legível e indelével, as informações relativas à homologação e à identificação do produto.

  - O fornecedor deverá transferir a metodologia de programação, reprogramação, encriptação e operação dos equipamentos, fornecendo o software e interfaces necessárias a essas atividades, para cada lote de rádios fornecidos, que inclua os seguintes itens:

    - 01 (um) jogo de software original do fabricante, correspondente à programação e reprogramação, encriptação, alinhamento e ajustes dos equipamentos para operar em computador padrão PC, sistema Windows XP ou superior;

    - 01 (um) jogo de interface, dispositivos e cabos necessários à programação, reprogramação e encriptação.

  - Deverá ser previsto um treinamento, com carga horária apropriada, para um grupo de 03 (três) pessoas, para cada lote de viaturas, o qual deverá abordar, no mínimo, os seguintes aspectos:

    - Prática de operação;

    - Programação (software) dos recursos operacionais;

    - Alinhamento e ajustes necessários ao bom e perfeito funcionamento do equipamento;

- GERADOR ELÉTRICO

  - A viatura deverá ser equipada com um gerador de energia elétrica em conformidade com as Normas NEC (National Electrical Codes) ou equivalente.

  - O gerador deverá ter capacidade para operações de longa duração sem que apresente superaquecimento e fadiga de seus componentes.

  - O gerador deverá possuir as seguintes características:

- Potência mínima de 5.000 W;

- Tensão nominal compatível com aparelhos entre 110 a 120V e 220V a 240V;

- Amperagem mínima (a 220V) de 25 A;

- 60 hertz de frequência;

  - O gerador será acionado pelo motor da viatura mediante uma tomada de força ou através de um motor auxiliar.

  - O acionamento do gerador somente deverá ser possível com o freio de estacionamento acionado, caso seja acionado pela PTO.

  - O gerador deverá possuir no mínimo os seguintes componentes:

  - Interruptor de partida;

  - Voltímetro;

  - Chave seletora de tensão;

  - Horímetro;

  - Disjuntor;

  - Uma tomada 120V para carga de até 20A;

  - Uma tomada 120V para carga de até 30A;

  - Uma tomada 120/240V para carga de até 30A;

  - Terminal de carga da bateria;

  - Terminal de aterramento;

  - Os instrumentos deverão ser embutidos em um painel de tamanho adequado e à prova de intempéries.

  - O equipamento deverá ser concebido para instalações móveis sujeitas a vibrações, umidade e uso contínuo severo.

  - Toda a fiação elétrica do gerador deverá ser de cobre trançado fino. Os fios deverão ser dimensionados para a carga e classificação dos disjuntores.

  - Deverão ser fornecidos disjuntores individuais para todos os equipamentos em linha para isolar um disjuntor desarmado de modo a não afetar os demais equipamentos.

  - O equipamento deverá atingir as prestações especificadas funcionando em regímenes variáveis de revoluções do motor.

- PINTURA

  - A pintura deverá ser na cor padrão do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (Vermelho Monte Carlo 84 PU). Toda a adesivação deverá ser refletiva e em conformidade com as exigências do CBMGO;

  - Todos os suportes deverão ser de alumínio ou aço inoxidável, para todos os equipamentos que acompanham a viatura a fim de garantir resistência a corrosão.

- GRAFISMO:

  - Serão 03 (três) faixas de sinalização feitas em vinil auto adesivo polimérico calandrado na cor branca, de alta resistência e brilho, com largura total de 216mm e ao longo de toda a extensão horizontal da viatura (laterais, frente e traseira), sendo que deverão ser alargadas ou estreitadas com a estrita observância da proporcionalidade descrita na ilustração abaixo:

  - Deverá ter a palavra “BOMBEIROS” grafada horizontalmente, de forma centralizada e incorporada à faixa refletiva de sinalização nas laterais e na traseira da viatura. Na dianteira será invertida, para ser lida corretamente através do retrovisor do veículo que estiver à frente.

  - Na dianteira deverá ter grafado a sigla “CBMGO” na parte inferior direita, e a identificação da viatura “ABTS -__” na parte inferior esquerda. Acima do para-brisa ou na parte superior do para-brisa, deverá ter a inscrição “COMBATE A INCÊNDIOS E SALVAMENTO” de forma invertida para ser lido corretamente através do retrovisor do veículo que estiver à frente.

  - Nas laterais deverá ter, logo atrás do eixo traseiro e na parte inferior, a inscrição “EMERGÊNCIA” (fonte: Eurostar black extended), o símbolo do telefone e o número “193” (fonte: Impact). Nas portas da cabine deverá ter, inserida junto à faixa tripla horizontal, a logomarca do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, e na parte inferior a bandeira do Estado de Goiás. Na parte inferior traseira das laterais da cabine deverá ter a identificação da viatura “ABTS-___”.

  - Na traseira deverá ter a identificação da viatura na parte inferior esquerda, o número “193” na parte inferior direita, e na parte central inferior a bandeira do Estado de Goiás.

  - Deverá ainda ter plotados os adesivos refletivos exigidos pela legislação brasileira em toda a carroceria adaptada do caminhão.

  - Todo o conjunto de grafismo da viatura deve ser em película refletiva, para maior segurança quanto à sinalização noturna.

  - Qualquer adaptação ou alteração do grafismo descrito neste Termo de Referência, superveniente em consequência das transformações a serem instaladas no veículo, deverá ser aprovada pela Contratante após solicitação ou sugestão da Contratada.

- EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ACESSÓRIOS

  - O veículo deverá ser construído levando-se em conta a distribuição de carga a ser transportada e as condições gerais de serviços que será submetido, sempre de acordo com as normatizações e exigências contidas nas orientações dos manuais para implementação do fabricante do chassi. Deverá ser apresentado na proposta, sob pena de desclassificação, estúdio com no mínimo as seguintes informações: distancia entre eixos, cálculo de distribuição de pesos por eixos, cálculo de relação peso potência, peso máximo técnico admissível, peso máximo legal admissível, determinação do centro de gravidade da viatura e determinação da máxima inclinação lateral superável.

  - Todos os controles de luz e elementos de operação deverão ser identificados por plaquetas de alumínio ou acrílico transparente autoadesivo com inscrições em língua portuguesa; os alocados no painel da cabina, também deverão possuir iluminação própria incorporada, para facilitar a identificação e manuseio;

  - Deverá haver suporte para todos os equipamentos que serão acondicionados na viatura, em aço inox ou alumínio, projetados de acordo com a forma dos equipamentos e aprovados pelo Gestor do Contrato (Equipamentos mais pesados serão armazenados nos armários localizados na  parte inferior).

  - O encarroçamento compreenderá além dos equipamentos citados os seguintes acessórios e materiais, com as seguintes especificações técnicas:

| ITEM | QTD | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 01 | 03 Unid | - ESGUICHO DE 1½” POLEGADA, SELECIONÁVEL EM VAZÃO E AMPLITUDE, COM EMPUNHADURA DO TIPO PISTOLA. - O esguicho deverá ser classificado como sendo do Tipo 03, conforme os itens 3.1.3 da norma EN 15182-2 e 3.1 alínea ”c” da norma DIN 14367. - O esguicho deverá proporcionar jato de água com cone cheio. - O corpo do esguicho deverá ser construído em alumínio anodizado; o alumínio deverá ser extrusado ou forjado. - O esguicho deverá ter acoplamento para mangueira de combate a incêndio de 1 ½ polegada do tipo “STORZ”, padrão brasileiro, integrado ao corpo do esguicho e fabricado no mesmo material do corpo do esguicho. A conexão “STORZ”, ou seu elemento de ligação deverão permitir a rotação da junta infinitamente de modo a impedir a desconexão do esguicho e não torcer a mangueira de incêndio. - A vazão do esguicho deverá ser selecionável por meio de controle rotativo manual montado ao redor do corpo do esguicho, localizado posteriormente à seleção de amplitude do jato; deverão existir três ou quatro seleções de vazão possíveis; a vazão máxima deverá estar compreendida entre 400 e 500 LPM (litros por minuto) e a vazão mínima compreendida entre 100 e 150 LPM (litros por minuto), considerada uma pressão de 06 BARES em operação. A identificação da vazão no esguicho deverá ser em litros por minuto (LPM) ou em galões por minuto (GPM). No seletor de vazão deverá existir uma posição de “flush” (descarga) destinada à limpeza do equipamento. - A rotação da cabeça de seleção de amplitude do jato do esguicho deverá ser de, no máximo, 180°, da forma a seguir: em um dos extremos a seleção para jato sólido, compacto (considera-se esta posição 0°); no outro extremo da cabeça de seleção de amplitude do jato, sua amplitude máxima, totalmente “neblinada” (a rotação para se atingir este ponto deverá ser de, no máximo, 180°). A mudança de amplitude deve ocorrer tão logo haja a rotação do seletor de amplitude. - Na posição totalmente "neblinada" o ângulo de abertura do jato não poderá ser inferior a 100°. - Deverão existir 03 marcações de seleção de amplitude do jato, identificadas facilmente por meio da audição e pelo tato. Ao se atingir cada uma das seleções de amplitude do jato deverá ser produzido um som característico, comumente conhecidos por “clique” e deverá ser possível, pelo tato, perceber o encaixe na seleção desejada. Não serão tolerados outros “cliques” além dos mencionados. As seleções possíveis serão: o jato sólido, em um dos extremos da rotação do seletor de amplitude; o jato totalmente aberto no extremo oposto de rotação do seletor de amplitude; e uma marcação intermediária, em alto relevo, compreendida entre as duas seleções já mencionadas, selecionando o jato para uma abertura mínima de 30°. - O bocal de saída do jato, onde se encontra o difusor, deverá ser protegido por uma coroa circular e fixada ao seletor de amplitude. - O esguicho (incluindo a junta STORZ de acoplamento à mangueira) deverá ter peso máximo de 3,0 kg e comprimento máximo de 300 mm. A abertura e o fechamento deverão ser realizados por meio de esfera metálica vazada transversalmente, controlada por manopla (alavanca) localizada na parte superior, em oposição à empunhadura tipo pistola, do esguicho. - A manopla de abertura do fluxo (alavanca) deverá proporcionar espaço suficiente para empunhadura completa, mesmo com a utilização de luvas específicas para combate a incêndio urbano (luvas em conformidade com a norma EN 659). - O esguicho deverá estar na posição fechada quando a manopla, de abertura e fechamento, estiver na posição mais próxima da cabeça defletora do esguicho, devendo mostrar a inscrição FECHADO ou CLOSED. O esguicho deverá estar na posição aberta quando a manopla estiver na posição mais próxima da junta de conexão à mangueira devendo mostrar a inscrição ABERTO ou OPEN. - Documentação técnica a incluir na proposta: Deverá ser indicada marca e modelo do esguicho além de serem apresentados documentos técnicos (relatório de ensaio, declaração de conformidade ou certificado), emitidos por organismo certificador ou laboratório de testes, que comprove que o esguicho atende à norma DIN 14367 ou EN 15182-2. |
| 02 | 01 unid | 1. TANQUE AUTO SUSTENTÁVEL 1.1. Tanque auto sustentável, tipo Piscina, de no mínimo 3.000 galões para suprimento de água, de fácil operação (montagem e desmontagem) confeccionada em material emborrachado, certificado, destinado as operações de combate incêndio. |
| 03 | 05 Unid | 1. CAPACETE PARA TRABALHO E RESGATE EM ALTURA Na cor amarela com suspensão do tipo cremalheira ajustável para contorno. Deverá conter entradas de ar na parte exterior equipadas com grade anti-intrusão resistente a impactos, que impede a entrada de detritos para dentro do capacete ou sistema de ventilação mais eficiente e seguro. A camada externa do capacete deverá ser feita de plástico de alta densidade (ABS) e projetado para suportar o impacto significativo (cumprindo a exigência da norma CE EN 14052). A parte interior do capacete deverá ser feita de poliestireno de alta densidade (HD) e ter dutos que permitem o fluxo de ar natural e reciclagem de calor. Peso máximo de 500 gramas. Quatro pontos de fixação são concebidos para diminuir o risco de perda do capacete no caso de um impacto durante a queda (força de ruptura de mais de 50daN). Seu sistema de liberação de segurança permite uma fixação rápida de abertura e bloqueio do mecanismo em conformidade com as exigências da CE EN 397 (Norma Européia para Segurança Industrial). O capacete deverá vir acompanhado de viseira em policarbonato, anti-embaçamento e resistente, garantindo visão clara do ambiente e sem distorções ao usuário, Certificação: EN 166, EN 14458 e ANSIZ87I2, acoplada no capacete. O capacete deverá atender as normas: ANSI / CSA 89.1-2009 e CE EN 14052 ou norma que apresente maior conforto e segurança. Tipo modelo KASK, STARK da Climbing Technology ou similar |
| 04 | 02 Unid | - CHAVE DE MANGUEIRA 2½” E 1½” - A chave deve ser em latão naval polido, modelo universal, para conexões de 1½” e 2 ½”, tipo STORZ, em uma única peça. Figura meramente ilustrativa |
| 05 | 02 Unid | - CHAVE DE MANGOTE DE 4” - A chave deve ser em latão naval polido, dotada de cavado (curvatura) e um prolongamento retilíneo, possuindo um orifício circular na extremidade do cavalo. Para aperto e desaperto de conexões ou equipamentos que possuem entrada ou saída de peças com pinos. Figura meramente ilustrativa |
| 06 | 02 Unid | - REDUÇÃO STORZ DE 2½ PARA 1½” - Para redução de linhas de incêndio de 2½" para 1½". - A redução deverá ser giratória, facilitando o trabalho ao evitar a torção da mangueira de incêndio. Material: latão fundido. Acabamento: escovado. Figura meramente ilustrativa |
| 07 | 01 Unid | - ADAPTADOR ROSCA FÊMEA 1½” PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ) 1½” - Adaptador para saída de válvulas ou tubulações que necessitem de conexões Engate Rápido como forma de engate. Engate: 1½" E.R.. Rosca: 1½", rosca interna NSFHT 9 F.P.P.. Material: latão fundido. Acabamento: escovado. Figura meramente ilustrativa |
| 08 | 01 Unid | - ADAPTADOR ROSCA FÊMEA 2½” PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ) 2½”: - Adaptador para saída de válvulas ou tubulações que necessitem de conexões Engate Rápido como forma de engate. Engate: 2½" E.R.. Rosca: 2½", rosca interna NSFHT 9 F.P.P.. Material: latão fundido. Acabamento: escovado. Figura meramente ilustrativa |
| 09 | 01 Unid | - ADAPTADOR ROSCA MACHO 1½” PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ) 1½” - Adaptador para saída de válvulas ou tubulações que necessitem de conexões E.R. como forma de engate. Engate: 1½" E.R.. Rosca: 1½", rosca externa NSFHT 9 F.P.P.. Material: latão fundido. Acabamento: escovado. Figura meramente ilustrativa |
| 10 | 01 Unid | - ADAPTADOR ROSCA MACHO 2½” PARA ENGATE RÁPIDO (STORZ) 2½” - Adaptador para saída de válvulas ou tubulações que necessitem de conexões E.R. como forma de engate. Engate: 2½" E.R.. Rosca: 2½", rosca externa NSFHT 9 F.P.P.. Material: latão fundido. Acabamento: escovado. Figura meramente ilustrativa |
| 11 | 02 Unid | - ESGUICHO FORMADOR LANÇADOR DE ESPUMA DE 1 ½” - Esguicho para sistema de combate a incêndio utilizando espuma mecânica. Extrai o extrato de espuma diretamente por meio do tubo pick-up (incorporado ao esguicho). Corpo com câmara de sucção conjugada ao injetor e Venturi. Conexão: 1½". Vazão: 200 LPM a 100 PSI. Comprimento aproximado: 855 mm. Material: tubo em alumínio, engate em latão naval. Acabamento polido. |
| 12 | 01 Unid | - RALO DE 5” PARA MANGOTE DE SUCÇÃO - Ralo de 05” para mangote de sucção com válvula de retenção com acionamento externo e cabo de aço (pescador), em latão naval, com união de rosca fêmea de 4 fios/polegada NSFHT. Pressão de Trabalho: 17,5 kgf/cm² ( 250 PSI ). Teste Hidrostático de Baixa Pressão : 1 kgf/cm² ( 1,42 PSI ). Usada para sucção em mananciais ou reservatórios de água ou óleo, com a função de evitar retorno da coluna d’água succionada. E ainda proteger o “rotor do motor” da bomba retendo a sujeira através do crivo. Figura meramente ilustrativa |
| 13 | 02 Unid | - DERIVANTE 2½” x 1½" - Derivante 2½” x 1½" para divisão de linhas de combate a incêndio e abastecimento. Com fecho rápido por válvula esférica a ¼ de volta, flanges conjugadas por parafusos de latão, entrada e saída com engate rápido (E.R.). - 01 (uma) entrada: E.R. 2½". - 02 (duas) saídas: E.R. 1½". - Material: Bronze. Peso máximo: 8,5 kg. Acabamento: escovado. Figura meramente ilustrativa |
| 14 | 02 Unid | - APOIO DE MANGUEIRA - Apoio de mangueira confeccionado em ferro galvanizado, compatível com mangueiras de 1½” (polegada). Utilizado para proteção de mangueiras em contato com cantos vivos de marquises e paredes. Figura meramente ilustrativa |
| 15 | 06 Unid | - MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 2½” DO TIPO 04 - Mangueira, na cor vermelha; Deverá possuir reforço têxtil confeccionado com 100% em fio de poliéster de alta tenacidade; Revestimento externo deverá ser composto BLEND de PVC e borracha nitrílica ou material de qualidade superior, na cor vermelha e tubo interno de borracha sintética, na cor preta; Essa mangueira deverá ser dotada de juntas de união em liga de latão ou cobre do tipo storz de 2.1/2” polegadas em ambas as extremidades conforme NBR 14349; Deve possuir alta resistência à ruptura, abrasão e a produtos químicos; Deve estar em conformidade com a norma ABNT-NBR 11861 e possuir certificado da marca de conformidade ABNT n. 40.0009/99; Deve ser do tipo recomendado para a utilização do Corpo de Bombeiros e áreas industriais; Sua pressão de ruptura deve estar acima de 55 Kgf/cm2 e a sua pressão de trabalho de até 14 Kgf/cm2. Seu comprimento mínimo deverá ser de 15 metros. |
| 16 | 10 Unid | - MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 1½” DO TIPO 04 - Mangueira, na cor vermelha; Deverá possuir reforço têxtil confeccionado com 100% em fio de poliéster de alta tenacidade; Revestimento externo deverá ser composto BLEND de PVC e borracha nitrílica ou material de qualidade superior, na cor vermelha e tubo interno de borracha sintética, na cor preta; Essa mangueira deverá ser dotada de juntas de união em liga de latão ou cobre do tipo storz de 1.1/2” polegadas em ambas as extremidades conforme NBR 14349; Deve possuir alta resistência à ruptura, abrasão e a produtos químicos; Deve estar em conformidade com a norma ABNT-NBR 11861 e possuir certificado da marca de conformidade ABNT n. 40.0010/99; Deve ser do tipo recomendado para a utilização do Corpo de Bombeiros e áreas industriais; Sua pressão de ruptura deve estar acima de 55 Kgf/cm2 e a sua pressão de trabalho de até 14 Kgf/cm2. Seu comprimento deverá ser de 15 metros. |
| 17 | 5 Unid | - EXTRATO DE ESPUMA AFFF/ARC - Espuma formadora de filme aquoso, completamente sintética, desenvolvida para prevenir e extinguir incêndios de classe “B”, derivados de petróleo (querosene, óleo diesel, gasolina, toluol, xilol, etc.) e solventes polares (álcool metílico, álcool etílico, éter, acetona, isopropanol, etc.). Para uso com água doce, salgada ou salobra, fazendo com que a água sobrenade à superfície dos líquidos inflamáveis mais leves do que ela própria. Para uso em equipamentos convencionais (proporcionadores de linha, esguichos auto-edutores, etc.) numa mistura de 3% a 6% do concentrado e o restante com água. Biodegradável, não tóxico, não cancerígeno, compatível com uso em conjunto com pó químico seco, massa específica de 0,9 a 1,1 g/mL, PH entre 7,0 a 8,5, tudo a 25°. Expansão de 05 (cinco) a 15 (quinze) vezes o volume da solução final (baixa expansão). Quando estocado em própria embalagem e em condições normais de temperatura por períodos prolongados, no mínimo 10 anos, não deverá sofrer alterações em sua constituição química ou física. Acondicionado em garrafa de polietileno com 20 litros. Em conformidade com a NBR 15511. |
| 18 | 06 Unid | - CONE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - Cone de sinalização de transito fabricado em PVC flexível, indeformável e inquebrável, na cor laranja fluorescente e aditivos ultravioletas com faixas refletivas. Altura mínima 75 cm. Diâmetro de base mínimo 30 cm. Possuir base do mesmo material, quadrada, com lado de 40 cm no mínimo. |
| 19 | 01 Unid | - EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 12 kg - Cone de sinalização Extintor portátil de pó químico seco ABC de 12 kg: com carga classes BCY-95 capacidade 12 kg, pressurizado, com válvula em latão forjado tipo intermitente manômetro capacidade de 0 a 21 kgf, saia plástica de polietileno de alto impacto anti-faiscante, pré-tratamento do cilindro com fosfatização interna e externa, pintura de acabamento em epóxi conforme norma NBR 10721 da ABNT de fabricação e para performance de capacidade extintora conforme norma NBR 9444. Deverá possuir suporte e fixação na viatura em local definido em projeto. |
| 20 | 01 Unid | - EXTINTOR PORTÁTIL DE CO² DE 06 kg - Extintor portátil de CO² de 06 kg em conformidade com a NBR 11716; confeccionado em aço sem costura SAE 1541 e conforme a norma NBR 12791. Características técnicas mínimas: destinado à proteção e combate aos riscos de incêndios das classes B (líquidos inflamáveis) e C (materiais elétricos sob carga). Capacidade extintora: 5B, válvula tipo gatilho intermitente com rosca ¾ pol, NGT; mangueira em borracha com trama de aço. Deverá possuir suporte e fixação na viatura em local definido em projeto. |
| 21 | 01 Unid | - PÁ QUADRADA COM CABO EM MADEIRA - Pá quadrada fabricada em aço SAE 1070, medindo 32 cm x 26 cm (variação máxima de 10%), com cabo de madeira apropriado acoplado e terminal “Y” metálico. |
| 22 | 01 Unid | - PÁ DE BICO COM CABO EM MADEIRA - Pá de bico fabricada em aço SAE 1070, medindo 31 cm x 25 cm, (variação máxima de 10%) com cabo de madeira apropriado acoplado e terminal “Y” metálico. |
| 23 | 01 Unid | - GADANHO COM CABO EM MADEIRA - Gadanho constituído por uma peça de ferro de formato quadrangular ligeiramente curva e bordas arredondadas, vazada, formando 04 (quatro) pingentes curvos e uniformes; acoplado a um cabo de madeira cilíndrico de 1,3 m de comprimento e 30 mm de diâmetro. |
| 24 | 01 Unid | - ENXADÃO - Enxadão com cabo de madeira apropriada e comprimento mínimo de 1,30 m, fabricado em aço SAE 1045, dureza 42 a 46 RC medindo 28 cm de altura x 14 cm de largura (variação máxima de 10%). |
| 25 | 01 Unid | - ENXADA - Enxada com cabo de madeira apropriada e comprimento mínimo de 1,30 m, fabricada em aço SAE 1045, dureza 42 a 46 RC medindo 22,5 X 30,2 cm de largura, Diâmetro do olho 38 mm, (variação máxima de 10%). |
| 26 | 01 Unid | - PICARETA COM CABO EM MADEIRA - Picareta fabricada em aço SAE 1045, dureza 42 a 46 RC, medindo aproximadamente 55 cm de comprimento x lâmina de 5 cm de largura, peso máximo de 2,5 kg, com cabo de madeira. |
| 27 | 01 Unid | - CROCK ARTICULADO - Crock construído em fibra de vidro, possuindo duas pontas, uma curva em forma de anzol (sem a garra) e outra reta, que segue a extensão do cabo isolado(composto de três partes de 01 m de comprimento, confeccionado em fenolite, diâmetro de 35 mm, comprimento total 04 m, junção das partes tipo rosca). Figura meramente ilustrativa |
| 28 | 01 Unid | - CHAVE DE REGISTRO DE HIDRANTE TIPO “T” COM LUVA - Fabricada em aço SAE 1010/1020, pintura betuminosa, utilizada para a abertura e fechamento da válvula do hidrante , apresenta ponta do braço inclinada e afilada, que se encaixa no orifício dos tampões, pode ser usada como alavanca para abri-los, furo inferior que se ajusta ao espigão da válvula saliência inferior na forma trapezoidal. Medindo 1,2 m de comprimento, tipo T, acompanha luva de redução 30 mm x 30 mm para 20 mm x 20 mm para encaixe nos pistões dos registros. Figura meramente ilustrativa |
| 29 | 01 Unid | - ALAVANCA SEXTAVADA - Alavanca sextavada fabricada em aço 1060, comprimento de 1,50 m, extremidade da ponta de corte com tratamento térmico, dureza de 40 a 60 Rockwell, com espessura de 1.1/4" (32mm). |
| 30 | 01 Unid | - HOOLIGAN - Ferramenta manual, para entradas forçadas, com 36 polegadas de comprimento, construída em liga especial de aço inoxidável, polido, com os garfos de baixo perfil. Existem ranhuras em ambos os lados dos garfos. Garra cortadora que funciona como um abre-latas no corte de chapas. Deve possuir resistência à tração de mais de 150.000 PSI, e dureza de forma que não se curve ou quebre em partes quando usado como alavanca. Figura meramente ilustrativa |
| 31 | 01 Unid | - MACHADO ARROMBADOR TIPO BOMBEIRO - Ferramenta forjada em uma única peça, sem soldas. Estrutura em aço SAE 1050. Temperada e revenida, processos estes que eliminam a aparição de trincas e imperfeições na lâmina (partículas de ar na estrutura do aço). Dureza de 48 - 52 Hrc. Fixação da cabeça ao cabo com cunha de madeira e resina especial, proporcionando maior segurança ao usuário. Produzidos em novo design, garantindo corte preciso e melhor penetração. Formato anatômico do cabo, para melhor ajuste a mão do usuário. Cabo de madeira especial e envernizado com 90 cm de comprimento. Figura meramente ilustrativa |
| 32 | 01 Unid | - TESOURÃO CORTA VERGALHÃO DE 30” - Corta vergalhão de 30”, cabo emborrachado para segurança do operador. Deverá cortar ferro de construção, feito com laminas forjadas em aço cromo especial e adequadamente temperadas para maior rendimento e durabilidade, com capacidade mínima de corte de 3/8" - 10 mm. |
| 33 | 01 Unid | - MARTELO DE BORRACHA - Fabricado em aterial de borracha dura sintética, 500 gramas, no formato cilíndrico. Medidas aproximadas: diâmetro: 65 mm; comprimento: 127 mm; cabo de madeira: 345 mm. Utilizado para aperto ou soltura de conexões de mangotes de sucção. |
| 34 | 01 Unid | - ESCADA PROLONGÁVEL - . Conforme Item 22 do Encarte 1 do Termo de Referência 024/2017. Figura meramente ilustrativa |
| 35 | 02 Unid | - MANGOTE DE SUCÇÃO - Construído em fibra sintética plastificada, armado por uma espiral de aço, com uniões móveis de rosca macho em uma extremidade e fêmea na extremidade oposta, com pino ou munhão, de 04 fios por polegada, conforme normas NSFHT, diâmetro interno de 5” e 03 (três) metros de comprimento. |
| 36 | 01 Unid | - CAIXA DE FERRAMENTAS - Caixa de ferramentas com no mínimo 05 (cinco) gavetas montadas (completa) com no mínimo 62 peças em aço cromo vanádio. - A Caixa deverá conter: - Cabo de força de 12" com encaixe ½”; - Cabo articulado de 18" com encaixe de 1/2"; - Extensão articulada de 2" com encaixe de 1/2"; - Extensão de 5" com encaixe de 1/2"; - Extensão de 10" com encaixe de 1/2"; - Chave de vela de 21 mm c/ anel de borracha interno 1/2"; - Chaves combinadas de 1/2" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 mm; - Chaves Allen abauladas longas de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm; - Chaves de Phillips 1 x 80 mm, 2 x 100 mm e 3 x 150 mm ; - Chaves fenda 5,5 x 100 mm, 6,5 x 150 mm e 8 x 175 mm; - Alicate universal de 7"; - Alicate de corte diagonal 6"; - Alicate tipo telefone bico reto 6"; - Chaves soquetes sextavadas curtas de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 27, 30 e 32 mm com encaixe de 1/2"; - Junta universal com encaixe de 1/2"; - Catraca reversível de 10" com encaixe de 1/2"; |
| 37 | 04 Unid | - CALÇOS DE RODAS - Calços que atendam ou excedam a exigência da SAE J348 e serem adequados ao diâmetro da roda em que forem utilizados. Figura meramente ilustrativa |
| 38 | 01 Unid | - TURBO VENTILADOR DE PRESSÃO POSITIVA COM MOTOR A COMBUSTÃO - Ventilador turbo com motor à combustão, para ventilação operacional em incêndios estruturais. O equipamento deverá pesar entre 40 e 43 quilogramas (desabastecido), deverá possuir regulagem de angulação vertical variando entre -10 e +20 graus em relação ao solo. - O equipamento deve ter quadro protetor em tubo que envolva a parte frontal sem interferir no fluxo de ar e na parte traseira onde se encontra o motor. Este quadro de proteção, formando um chassi com revestimento para maior durabilidade e proteção, deverá possuir uma parte ajustável para empunhadura para ser utilizada no transporte e movimentação no trabalho de combate a incêndio. Deve ter duas rodas emborrachadas para movimentação, uma em cada lateral. - Deverá ter dois apoios frontais e dois traseiros para, junto com as rodas, serem apoiados ao solo sendo que a parte que faz contato com o solo deve ser em borracha para que absorva grande parte das vibrações. Estes apoios devem estar, assim como as rodas, conectados ao quadro de proteção (chassi externo). - O ventilador deve proporcionar eficácia constante em distâncias de 02 até 06 metros da entrada da edificação de modo a permitir a entrada de equipamentos de combate a incêndio e Bombeiros na edificação sinistrada onde se realiza a ventilação por pressão positiva. Deverá vir com um aparelho contador de horas de trabalho com visor digital. As dimensões do equipamento não deverão ser maiores que 550 mm x 550 mm x 490 mm (comprimento, altura e largura respectivamente com mais ou menos 10 mm de tolerância) para permitir o acondicionamento nas viaturas do CBMGO. - A autonomia não deve ser menor que 1 hora e 30 minutos em regime de potência máxima e em inclinação de trabalho. O conjunto da turbina deve ter uma carenagem protetora em fibra, de formato circular em volta da hélice, para otimizar o fluxo de ar. - A parte frontal deve ainda possuir grade que proteja a hélice e não obstrua o fluxo de ar. O diâmetro da grade protetora não poderá exceder 16 polegadas. O motor deverá ser de 04 (quatro) tempos a gasolina, com carburador de alumínio e potencia de no mínimo 6,5 CV ou 5,5 Hp segundo norma SAEJ1349 de 2007. O motor deverá envolver também, silenciador, filtro de ar e sistema de parada automática no caso de falta de óleo. - O nível de ruídos, a uma distância de 03 metros, não deve exceder os 95 dB. - As hélices do ventilador, com diâmetro de no mínimo 418 mm e no máximo 450 mm, devem estar ligadas ao eixo do motor através de uma bucha cónica, balanceada dinamicamente (transmissão direta). - O ventilador deve proporcionar uma vazão do fluxo de ar não menor que 55.000 m³/h ao ar livre e não menor que 36.000 m³/h a uma distância de 4,0 metros segundo o teste da norma AMCA 240-06. - O ventilador deverá ser fornecido com proporcionador de espuma acoplável ao ventilador e compatível com o LGE de alta expansão utilizado pelo Corpo de Bombeiros e nebulizador de agua acoplável ao chassi do ventilador que proporcione no mínimo vazão de 16 litros/minuto a 07 Bares de pressão para esfriamento rápido de áreas nas operações de combate a incêndio. - A empresa deverá apresentar junto com a proposta, catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o atendimento das especificações descritas informando marca e modelo do equipamento. |
| 39 | 05 Unid | - LANTERNA LED RECARREGÁVEL - Lanterna de alto rendimento tipo LED, grau de proteção (IP67) e fabricada conforme a Diretiva ATEX 94/9/CE para equipamentos a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas. - O corpo principal da lanterna deverá estar construído em resina termoplástica antiestática de alta resistência e a prova de impacto e corrosão. Deverá possuir cabeça giratória que permita seu ajuste em no mínimo 03 posições, sendo: 0°, 45° e 90°. - Lente com no mínimo 02 (duas) lâmpadas do tipo LED de alta intensidade, resistente a altas temperaturas e que forneça no mínimo 135 lumens cada uma. A cabeça deverá possuir um bloco ótico duplo que forneça no mínimo: luz holofote combinada com luz de degrau (para iluminar a área de solo logo à frente dos pés do usuário) e luz focada para iluminar grandes distâncias com um feixe de luz muito mais penetrante. - O comprimento total da lanterna não poderá exceder dos 230 mm quando estiver na posição 0° e o peso deverá ser ≤510 gramas incluindo a bateria recarregável. - As lanternas serão alimentadas por bateria recarregável de Li-ion/3.7V a ser fornecida junto com as lanternas. - Deverá possuir sistema que permita selecionar sua intensidade de iluminação em no mínimo 03 (três) estágios: máxima intensidade, média intensidade e mínima intensidade. Deverão possuir indicador que informe em horas e minutos a sua autonomia restante em cada um de seus estágios. Na parte traseira, deverá possuir clip de sujeição em aço inoxidável que garanta resistência à corrosão e grandes esforços. - A lanterna deverá possuir sistema de aviso de segurança, quando a mesma restar no mínimo 20 minutos restantes de sua autonomia. Devera ser instalado no interior da cabine (em local definido pelo Gestor do contrato) um carregador com base metálica e grau de proteção (IP54) que possibilite a carga simultânea das 05 (cinco) lanternas. O carregador deverá possuir sistema indicativo sinalizando carga em andamento e carga concluída e desligar automaticamente as lanternas se as mesmas estiverem ligadas quando conectadas para carga. Quando as lanternas estiverem conectadas ao carregador, o indicador de autonomia deverá informar em horas e minutos à autonomia de carga real naquele momento. - A empresa deverá apresentar junto com a proposta, catálogos, fichas técnicas ou folhetos que comprovem o atendimento das especificações descritas informando marca e modelo do equipamento. |
| 40 | 01 Unid | - LANTERNA DE CENA - Controlada por microprocessador, com no mínimo 6 LED’s; Vida útil do LED não inferior a 50.000 horas; Corpo confeccionado em polímero de alta resistência; Possui três intensidades de iluminação, com acionamento no botão emborrachado de cor preta no centro da lente do refletor, possuindo as seguintes intensidades mínimas: - Luz Alta: com 3.600 lumens, 31.000 candelas, com autonomia de até 5 horas; - Luz Média: com 2.400 lumens, 20.000 candelas, de até 9 horas; - Luz Baixa: com 1.100 lumens, 11.000 candelas de até 18 horas de uso contínuo, modo ideal para trabalhos mais prolongados; - Cabeçote refletor de luz com possibilidade de giro horizontal e/ou inclinação vertical superior a 90º, facilitando o melhor posicionamento e direcionamento do feixe de luz, possui anel de vedação a prova de intempéries; Bateria chumbo-ácido, selada – zero manutenção com capacidade de até 500 recargas; - Fonte de alimentação automática AC/DC:100 até 240 Volts – CA 50 / 60Hz – 2,5A – Saída 14V – 5,1A, listado pela UL; - Alimentação e carregador da bateria veicular de “12 V CC”, a luz pode ser acionada através deste sistema; - Mastro telescópico, confeccionado em alumínio anodizado, com aproximadamente 5 estágios para prolongamento, possuindo travas para cada estágio; - Sua base possui dois estabilizadores com fita refletora de luz facilitando o equilíbrio do equipamento e sua visualização; - Todos os acessórios deverão ser compatíveis e homologados pelo fabricante da lanterna. - Dimensões aproximadas: - Comprimento 56 cm - Largura 16,5 cm - Altura 29 cm - Diâmetro do refletor 17 cm - Altura do mastro estendido até 182 cm - Possui alça para transporte; - Peso máximo: 15 kg; - Disponível nas voltagens AC (110V / 220V) e DC (12V); - Incluso 3m de cabo DC. |
| 41 | 01 Unid | - GUINCHO ELÉTRICO INSTALADO NA VIATURA - Guincho elétrico instalado na viatura e ligado ao sistema de alimentação do próprio veículo, com capacidade de tração mínima de 04 (quatro) toneladas. - O equipamento será montado sobre uma base construída de chapa e perfis de aço, fixada na parte dianteira do chassi. - O acionamento será através de comando, tipo Joystick, conectado através de cabo que permita um afastamento de 3,5 metros do equipamento, a fim de evitar lesões no seu operador. - O Cabo de aço será galvanizado com, 30 metros de comprimento, guiado por roletes e diâmetro compatível com a capacidade do guincho. - Serão instaladas em cada extremidade dianteira do equipamento duas hastes flexíveis balizadoras, de forma a facilitar a sua visualização pelo motorista. - Será fornecido um manual de instrução do equipamento, em língua portuguesa, versando sobre sua operação e manutenção. - Será fornecido junto ao guincho o dispositivo (patesca), o qual permitirá dobrar a capacidade de tração do equipamento. |
| 42 | 01 Unid | - PINÇÃO PARA CAPTURA DE MAMÍFEROS. - Pinção para mamífero com punho tipo pistola e na outra extremidade uma pinça que deverá ter uma abertura proporcional ao pescoço dos animais de pequeno porte. A haste deverá ser fabricada totalmente em alumínio resistente protegido com pintura eletrostática. O equipamento deverá ter no mínimo 90 cm. |
| 43 | 01 Unid | - PINÇÃO PARA CAPTURA DE RÉPTEIS. - Pinção para serpente com punho tipo pistola e na outra extremidade uma pinça (tipo jacaré). A haste deverá ser fabricada totalmente em alumínio resistente protegido com pintura eletrostática. A mola e o cabo deverão der em aço inox, sendo este com 120 cm. |
| 44 | 02 pares | - PAR DE LUVAS PARA ALTA TENSÃO. - São isolantes elétricas, fabricada com composto de borracha natural de altíssima qualidade, totalmente anatômica para calçar perfeitamente as mãos humanas. Sua capacidade de isolamento é de no mínimo 500 à 40.000 volts. |
| 45 | 02 pares | - PAR DE LUVAS DE COBERTURA EM VAQUETA. - Confeccionadas em vaqueta curtida ao cromo, na palma, dedos e dorso, com reforço externo entre o polegar e o indicador e, reforço meia lua na veia do pulso. Punho confeccionado em raspa curtida ao cromo com fivela para ajuste no dorso. PARA SEREM USADAS SOBRE A LUVA DE ALTA TENSÃO. |
| 46 | 01 Unid | - MOTOSSERRA TIPO I - Possui motor Monocilíndrico dois tempos à gasolina. Cilindrada mínima: 45,0cm³; Potência mínima (ISO 7293) 2,3kW; Capacidade mínima do tanque de combustível: 0,47cm³; Peso máximo: 4,8 Kg; Carburador de diafragma, insensível à posição, com bomba de combustível integrada; Lubrificação da corrente: bomba de óleo completamente automática com êmbolo giratório; Sistema de Ignição: Ignição magnética, controlada eletronicamente. - Acessórios sobressalentes: 01 sabre e 03 correntes |
| 47 | 01 Unid | - MOTOSSERRA TIPO II: - Possui motor Monocilíndrico dois tempos à gasolina, Cilindrada Mínima: 72,0cm³; Potência (ISO 7293) 3,9kW; Capacidade Mínima do Tanque de Combustível: 0,65cm³; Peso Máximo: 6,8 Kg; Carburador de Diafragma, insensível à posição, com bomba de combustível integrada; Lubrificação da Corrente: bomba de óleo completamente automática com êmbolo giratório. Sistema de Ignição: Ignição Magnética, controlada eletronicamente. - Acessórios sobressalentes: 01 sabre e 03 correntes |
| 48 | 03 Unid | - ROUPA DE APICULTOR DE BRIM - O macacão, o chapéu e a máscara são unidos em uma só peça, sendo: - Macacão em Brim de Alta Qualidade, tamanhos G - Medida aproximada da circunferência da cintura: 1,30cm - Medida linear aproximada dos pés ao ombro: 1,54cm - Macacão em Brim de Alta Qualidade, tamanhos GG - Medida aproximada linear dos pés ao ombro: 1,58cm - 1 Máscara em tela de nylon presa ao Chapéu e ao macacão. |
| 49 | 01 Unid | - TRIPÉ DE RESGATE - Para trabalho em altura fabricado em liga de alumínio, de alta resistência, Pernas tubulares, anodizadas, Deve possuir no mínimo seis pontos de regulagem de altura. As patas e cabeçote devem ser em aço carbono, onde o cabeçote deve possuir três robustos pontos de ancoragens com grandes orifícios para conexão de mosquetões, permitindo assim que a carga esteja sempre corretamente centralizada. As patas devem possuir articulações que permitem que se acomodem em superfícies planas ou irregulares, permitindo também que sejam posicionadas para cravarem em solos de consistência moderada, como terra compacta ou gelo. As patas devem possuir também orifícios que permitem fixá-las ao solo para evitar deslizamento. Pés inclináveis que se acomodam em superfícies planas ou irregulares, com duplo sistema de fixação: com corrente limitadora e parafuso no piso. Pernas telescópicas, que possibilitam a fixação dos pés em diferentes alturas; Possibilidade de estabilização com cintas; Fácil montagem e transporte, Deve possuir componentes com pinos de travamento rápido; Mochila para transporte em material reforçado, com alças para fácil transporte e sistema de içamento vertical. Certificação: CE/EN 795 Altura entre 2,00 e 3,80 m - Resistência: 47kN e 25KN com as respectivas alturas. Peso: Aprox. 32Kg. Medidas e capacidade de resistência com variações de 10% para mais ou para menos. |
| 50 | 01 Unid | - SERRA SABRE PORTÁTIL - BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT. Serra Sabre de no mínimo 18Volts. Velocidade variável. Características: 1.1.1. alimentada pelo sistema de baterias mínimo 18 volts. 1.1.2. troca de lâmina sem necessidade de chave permite uma troca rápida sem tocar na lâmina ou na haste da serra. 1.1.3. comprimento de golpe de 25mm e 0 – 2.900 gpm. 1.1.4. freio elétrico previne que a lâmina se quebre quando sair do corte. 1.1.5. compacta e leve, peso máximo 3,5 kg. 1.1.6. sapata central com abertura superior para máxima visibilidade. 1.1.7. permite colocar lâmina em posição reversa. 1.1.8. velocidade variável com trava no gatilho para aumentar o controle da lâmina. 1.1.9. rolamentada. Inclui: - 01 carregador. - 03 lâminas para corte de metal veicular. - 01 maleta. |
| 51 | 03 Unid | - KIT SALVAMENTO contendo: 1.1. 01 (UM) CINTO DE RESGATE - 5 pontos (costas, laterais, frontal e peito) - Cinturão de segurança tipo pára-quedista / abdominal, confeccionado em material sintético, poliéster de alta densidade, acolchoado na cintura e nas pernas, dotado de seis fivelas do tipo fivela única com barra deslizante de fácil liberação, confeccionada em aço e utilizada para ajustes, sendo uma localizada nas costas, duas para ajuste nas pernas e duas localizadas nas laterais da cintura do cinto. O cinto composto de cinco meia-argolas em D confeccionadas em aço, sendo uma localizada na altura dos ombros, regulável ao cinto através de passante plástico, uma localizada no peitoral, uma localizada na altura do umbigo (ventral) e duas localizadas nas laterais da cintura do cinto, fixadas nele através de costuras reforçadas. Certificação: CA, CE 1019, EN 361, EN 813, NFPA Class III, ANSI Z359. 1.2. 01 (UM) FREIO 8 DE RESGATE EM AÇO INOX – freio 8 para resgates em altura, com orelhas laterais, fabricado em aço inox e resistência mínima de 50KN. Peso máximo: 745g. 1.3. 04 (QUATRO) Mosquetão HMS em aço com rosca - apresentando resistência mínima em seu comprimento 40 KN na transversal 16 KN e com o gatilho aberto de 11 KN. Possui grande abertura do gatilho mínimo (28 mm) - O fornecedor deverá apresentar cópia do certificado EN 362. 1.4. 02 (duas) Polia Dupla Oscilante feita em alumínio de alta resistência, tratamento anodizado, feita para cordas de até 16mm. Possui um ponto de ancoragem. Possui mancais autolubrificantes que permite ao usuário uma velocidade maior na operação. Fabricada a partir de placa de 4 mm avaliado em força de ruptura mínima 70KN, que oferece uma carga de trabalho seguro de 1400 kg. O Fornecedor deverá apresentar certificados CE e EN 12278; 1.5. 01 (uma) Bolsa para acondicionamento, proteção e transporte do material. |
| 52 | 01 Unid | - KIT CORDAS COM BOLSA - Corda com 200 METROS de comprimento, sem fracionamento, em Poliamida, tipo “A”, diâmetro 11,2 mm á 11,7mm– Capacidade de carga mínima: 3500kgf. Alongamento da corda: 3% a 4%. Número de quedas maior que 20. O Fornecedor deverá apresentar certificados EN 1891, UIAA, NFPA 1983 (2006). Na Cor: vermelha ou preta. Acompanha BOLSA para acondicionamento, proteção e transporte da corda. - Corda com 100 METROS de comprimento, sem fracionamento, constituído em trançado triplo e alma central. Trançado externo em multifilamento de Poliamida. Trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida. Carga de Ruptura mínima de 20KN em conformidade com a NR-18. Acompanha BOLSA para acondicionamento, proteção e transporte da corda. |
| 53 | 06 Unid | - EXTRATO DE ESPUMA CLASSE A - Espuma sintética, desenvolvida para prevenir e extinguir incêndios de classe “A”, , Para uso em equipamentos convencionais de combate a incêndio e sistema tipo CAFS de espuma por ar comprimido numa mistura de 0,1% a 1% do concentrado e o restante com água. Biodegradável, não tóxico, não cancerígeno, compatível com uso em conjunto com pó químico seco, massa específica de 0,9 a 1,1 g/mL, PH entre 8,0 a 9,0, tudo a 25°. Quando estocado em própria embalagem e em condições normais de temperatura por períodos prolongados, no mínimo 10 anos, não deverá sofrer alterações em sua constituição química ou física. Acondicionado em garrafa de polietileno com no mínimo 19 litros. |